Контрольно- измерительные материалы по МДК.02.02. «Эксплуатация и техническое обслуживание  сельскохозяйственных машин» по профессии 35.01.27 «Мастер сельскохозяйственного производства»

I – Вариант

Выбрать один правильный ответ.

1. Двигатель-это...

в) часть цилиндра;

г) крайнее верхнее положение клапана.

4. Смазочная система двигателя необходимо для:

а) непрерывной подачи воды и отвода теплоты;

б) непрерывной подачи масла трущимся поверхностям деталей и отвода от них теплоты;

в) смазки и подачи топлива деталям;

г) для циркуляции охлаждающей жидкости.

5. Уровень масла контролируют при неработающем двигателе:

а) манометром;

б) амперметром;

в) масломерным щупом;

6. Для нормальной работы двигателя температура охлаждающей жидкости должна быть…

а) 100 С;

б) 70 С ;

в) 40-50 С ;

г) 80-95 С.

7. Для создания циркуляции масла в смазочной системе используют :

а) масляный насос;

б) водяную помпу;

в) клапан;

г) маслопровод.

8. Фильтры называют полнопоточными, если через них проходит:

а) охлажденное и неохлажденное масло;

б) весь поток масла, циркулирующий в системе ;

в) весь поток воды, проходящей через радиаторную секцию.

г) холодное масло.

9. К наиболее нагруженным деталям масло подается :

а) разбрызгиванием;

б) самотеком;

в) под давлением;

г) по трубкам высокого давления.

10. В маркировке аккумуляторов АКБ 6CT - 75 МСЗ цифра «75» обозначает:

а) электроемкость АКБ - 75 А/ч;

б) максимальное напряжение АКБ - 75 В;

в) максимальный ток АКБ - 75 А;

г) вес АКБ - 75 кг.

11. По назначению плуги делятся на:

а) плуги прицепные; полуприцепные, маленькие, без колес;

б) лемешные; не лемешные, большие;

в) общего и специального назначения;

г) специального назначения и не специального назначения.

12. Плуги общего назначения предназначены для вспашки почвы на глубину до:

а) 45см или 90 см;

б) 60см и до 100 см;

в) 35 см;

г) 15см и менее.

13. Ширина захвата сеялки СЗ-3,6:

а) 360 м;

б) 7,5 м;

в) 7,2 м;

г) 3,6 м.

14. Ширина захвата косилки КС-2,1 равна:

а) 3м;

б) 2,1м;

в) 1,7м;

г) 2,0м.

15.Пресс-подборщик ПРП – 150 «Пеликан» предназначен для:

а) скашивания стерни и укладки в валок;

б) подбора валков сена, соломы, прессования и их в рулоны;

в) подбора валков сена и соломы и скашивания;

г) подбора тюков сена или соломы и погрузки.

Вставте пропущенные слова.

16. ... - колесная или гусеничная самоходная машина, предназначенная для выполнения различных работ с применением прицепных, навесных, полунавесных и стационарных машин-орудий, с которыми она образует машинно-тракторный агрегат (МТА).

17. Трансмиссия передает момент силы от коленчатого вала двигателя к ведущим колесам. Она состоит из  ... , коробки передач , главной передачи , ... и конечных передач 6.

Дополните предложение.

18. Смазочная система обеспечивает очистку и подачу чистого масла к рабочим поверхностям деталей двигателя для уменьшения трения и ... .

19. Агрегат АИР-20предназначен для измельчения и растаривания слежавшихся минеральных удобрений с одновременным удалением остатков мешкотары, просеиванием измельченных удобрений и ... .

Ответьте на вопросы.

20. Из каких основных частей состоит трактор ДТ-75М?

21. Какие тракторы меньше уплотняют и разрушают почву?

22. Как регулируется схождение колёс ?

23. Какое назначение  имеет распределительный механизм?

24. К чему приведет поступление неочищенного воздуха в цилиндры двигателя?

25. Для чего предназначена сеялка СЗ – 3,6 А?

II - Вариант .

1. Коренные и шатунные подшипники коленчатого вала смазываются:

а) самотеком;

б) по трубкам высокого давления;

в) по каналам;

г) под давлением.

2. Система охлаждения служит для :

а) подачи бензина и смазки блок-картера и головки;

б) быстрого прогрева двигателя;

в) охлаждения двигателя, отвода теплоты и поддержания нормального температурного режима;

г) смазки двигателя.

3. Радиатор охлаждения служит для …

а) нагрева воды;

б) охлаждения воды;

в) циркуляции масла и воды;

г) обдува воздуха.

4. Сцепление служит для:

а) изменения направления движения;

б) кратковременного разъединения и соединения двигателя и трансмиссии;

в) циркуляции охлаждающей жидкости;

г) циркуляции масла в системе смазки.

5. Порядок работы четырехцилиндровых отечественных тракторных двигателей:

а) 1-3-4-2;

б) 1-2-3-4-5;

в) 2-3-1-4-6;

г) 4-3-2-1.

6. На тракторах используют:

а) гидравлические и жесткое сцепления;

б) пневмогидравлическое и мягкое сцепление;

в) жесткое сцепление;

г) фрикционное сцепление;

7. По назначению плуги делятся на:

а) плуги прицепные;

б) лемешные;

в) общего и специального назначения;

г) специального назначения.

8. К рабочим органам плуга относятся:

а) рама, навеска, нож, предплужник лемех;

б) корпус, почвоуглубитель, предплужник, нож;

в) корпус, опорные колеса, механизм для заглубления и выглубления корпусов, лемех, нож;

г) почвоуглубитель, корпус, лемех, отвал, нож, опорные колеса.

9. Полевая доска предназначена для:

а) крепления отвала и регулировки угла атаки;

б) повышения устойчивости хода плуга, предупреждает осыпание стенки борозды;

в) способствует заделке растительных остатков и лучшему обороту пласта;

г) подрезает верхний слой почвы.

10. Ширина захвата сеялки СЗ - 3,6:

а) 3 – 6 км;

б) 7,5 м;

в) 7,2 м;

г) 3,6 м

11. Рабочие органы комбайна КСК-100А и ходовая часть комбайна приводится в действие от…

а) ВОМ и вилки;

б) кардана и болта;

в) двигателя;

г) шатуна.

12. Ширина захвата одного звена бороны 30Р -0,7 составляет:

а) 40 м;

б) 30 м;

в) 2,2 м;

г) 0,71м.

13. Ширина захвата косилки КС-2,1 равна:

а) 30 м;

б) 2,1м;

в) 1,7 км;

г) 4,0м.

14. Молотильное устройство комбайна осуществляет:

а) накопление обмолоченного зерна;

б) накопление соломы и полова;

в) подбор зерна, уложенных подборщиком;

г) обмолот зерна из колосьев.

15. Режущий аппарат :

а) подбирает валок;

б) скашивает и обмолачивает зерно;

в) срезает убираемую культуру;

г) обмолачивает зерно.

Вставте  пропущенные слова слова

16.  ... , предназначен для преобразования химической энергии сгорающего в нем топлива в механическую.

17. Ходовая часть преобразует вращательное движение ведущих колес в поступательное трактора. В нее входят полурамный ... , состоящий из лонжеронов и корпусов механизмов трансмиссии, ведущие колеса , передний ...  с направляющими колесами , подвеска остова.

Дополните предложения.

18. Система охлаждения отводит избыточную теплоту от деталей двигателя и ... .

19.  Агрегат АИР 20  состоит из бункера, растаривающего и измельчающего устройств, ... .

Ответьте на вопросы.

20. Из каких основных частей состоит ходовая часть трактора ДТ-75М ?

21.  Как классифицируются тракторы по типу остова?

22. Для чего предназначен зазор между стержнем клапана и бойком коромысла?

23. Какое назначение имеет кривошипно-шатунный механизм?

24. Как отличить впускной клапан от выпускного в двигателях СМД-14?

25.Для чего предназначен плуг ПЛН -5 -35?

I – вариант

Ответы:

| №вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | в | а | б | б | в | г | а | б | в | а | в | в | г | б | б |

№ вопросов и ответ

16. Трактор

17.Сцепление, дифференциал

18.Для уменьшения трения и отвода излишней теплоты.

19.Погрузкой их в транспортное средство.

20. Двигателя, силовой передачи, ходовой части, рабочего оборудования и рамы

21. Гусеничные тракторы

22. Изменением длины поперечной рулевой тяги

23. Для своевременной подачи воздуха в цилиндры  двигателя и выпуска отработавших газов.

24. К большому износу гильз цилиндров, поршней и колец

25.Для посева зерновых и зернобобовых культур.

II – вариант

Ответы:

| №вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | г | в | б | б | а | г | в | б | б | г | в | г | б | г | в |

№ вопросов и ответы

16. Двигатель

17. Остов, мост

18.Поддерживает необходимый тепловой режим во время работы.

19.Двух разгрузочных транспортёров.

20. Остов, гусеничные движители, подвеска

21. Рамные, полурамные и безрамные

22. Для герметичной посадки клапанов в гнездах при их нагреве.

23. Для преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала.

24. Диаметр тарелки выпускного клапана больше впускного.

25. Для пахоты почв под зерновые и технологические культуры на глубину до 27 см.