Задания для текущего контроля по МДК.02.01. Технология слесарных работ по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования.

Вариант 1

Выберите один или несколько правильных ответов.

1.   Техническое обслуживание — это комплекс организационно-технических мероприятий, которые проводятся для ...

1)   уменьшения интенсивности изнашивания деталей трактора.

2)   предупреждения неисправностей.

3)   поддержания надлежащего внешнего вида транспортного средства.

4)   обеспечения всех перечисленных показателей.

2.  Система технического обслуживания, принятая в нашей стране, направлена на ...

1)   оперативное устранение выявленных в процессе эксплуатации неисправностей.

2)   своевременное выявление технического состояния и предупреждение неисправностей.

3)   уменьшение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, возникающих из-за технических неисправностей.

4)   достижение всех перечисленных целей.

3.   Техническое обслуживание проводится...

1)   принудительно в плановом порядке.

2)   по потребности после выявления неисправности трактора.

3) в плановом порядке или по потребности в зависимости от особенностей эксплуатации.

4. «Неисправность» - это.

1) нарушения в технических нормах и требованиях не выводящие трактор из работоспособного состояния.

2) временный выход из строя узлов и агрегатов трактора.

3)нарушение в синхронности работы различных систем трактора.

4) временные нарушения в технических нормах не требующие вмешательства для их устранения.

5. Задача общей диагностики состоит в том, чтобы установить:

1) причину неисправности в трактора.

2)исправен или неисправен трактор.

3) какой вид ремонта нужен автомобилю.

4) какой вид ТО выполнять.

6.    Выполняют    дозаправку . топливом,     маслом. охлаждающей жидкостью

1) EO.

2) ТО-1

3) ТО -2

7.  Компрессия в цилиндрах двигателя в наибольшей мере зависит от технического состояния...

1)   цилиндро- поршневой группы.

2)  газораспределительного механизма.

3)  системы охлаждения.

4)  системы смазки.

8.  Тепловые зазоры в клапанных механизмах обычно проверяют и регулируют на двигателе...

1)  холодном.

2)  полностью прогретом.

3) на холодном или прогретом в зависимости от конструктивных особенностей газораспределительного механизма.

9. Ремонтные работы, как правило...,

1)   связаны с разборкой узла или агрегата.

2)   проводятся без разборки узла или агрегата.

10. При каких условиях агрегат направляется на капитальный ремонт?

1) Базовая деталь нуждается в ремонте, требующем полной разборки агрегата.

2)   Большинство деталей изношено и не может быть восстановлено текущим ремонтом.

3)   При любом из указанных условий.

11.Обработка поверхности детали под ремонтный размер эффективна в случае, если ...

1) на детали нет других дефектов

2) механическая обработка не приведет к ликвидации термически обработанного поверхностного слоя детали

3) на предприятии отсутствует оборудование для восстановления дета.ли другими способами

4) поверхность после обработки будет иметь установленную техническими требованиями чистоту

Вставте  пропущенные слова.

12.Процессы старения машин и оборудования при их эксплуатации приводят к появлению в них ... .

13.Натяжение ремня привода генератора регулируют поворотом корпуса ... относительно оси его крепления.

14.Величина зазора между торцами стержней клапанов и бойками коромысел на холодном дизеле для впускных и выпускных клапанов должна быть ... - ... мм.

Дополните предложение.

15.Не вращается подборщик при нарушении ... .

16.Регулировку глубины пахоты полунавесного оборотного плуга устанавливают винтом опорно – транспортного механизма и винтовым упором ... .

17.Изношенные отверстия под втулки распределительного вала растачивают ... .

18.Устранение трещин возможно заваркой или ... .

Ответе на вопросы.

19.Назовите виды слесарных работ.

20.Дайте определение «Гибка».

21.Перечислите основные неисправности дизеля.

22. Что может быть причиной того, что двигатель трактора работает с перебоями и не развивает необходимой мощности?

23. Что выполняется при помощи автостетоскопа?

24. На что указывают выхлопные газы белого цвета?

25. Что может быть причиной недостаточной подачи топлива в цилиндр?

Вариант 2

Выберите один или несколько правильных ответов.

1.Периодичность выполнения отдельных видов технического обслуживания зависит от...

1)   квалификации водителя.

2)   категории условий эксплуатации.

3)   объема выполненной транспортной работы.

4)   характера перевозимого груза.

2.   Несвоевременное или некачественное выполнение операций технического обслуживания в полном объеме ведет к...

1)   немедленному   возникновению   отказов   в   работе.

2)   преждевременному износу и уменьшению сроков службы.

3)   увеличению эксплуатационных затрат.

4)   увеличению вероятности появления неисправностей.

3.Периодичность выполнения технического обслуживания ТО-1,  ТО-2  и ТО-3 измеряется...

1)   временем работы трактора.

2)   пробегом трактора под нагрузкой.

3)   общим пробегом трактора.

4. «Работоспособное состояние» - это такое состояние, когда трактор удовлетворяет тем требованиям, которые.

1) позволяют использовать его по назначению.

2)позволяют использовать его по назначению без снижения экономических показателей.

3)предъявляет потребитель.

4) позволяют использовать его по назначению без угрозы безопасности движения.

5.Сущностью   планово-предупредительного ремонта технологического оборудования является то, что.

1) ТО и ремонт выполняются по плану.

2) ТО выполняются по плану, а ремонт по необходимости.

3) ТО и ремонт выполняются по потребности.

4) ремонт выполняются по плану, а ТО по необходимости.

6.  Ежедневное обслуживание выполняется...

1)   после работы на линии.

2)   перед работой на линии.

3)   в рабочее время (вместо работы на линии).

4)   в любое из указанных периодов времени

7.Какая из перечисленных неисправностей не может явиться причиной снижения компрессии?

1)   Износ гильз и поршневых колец.

2)   Отсутствие тепловых зазоров в клапанном  механизме.

3)   Ослабление крепления головки блока цилиндров.

4)   Увеличенные тепловые зазоры в клапанном механизме.

5)   Повреждение  прокладки  между  головкой и  блоком цилиндров.

8.Тепловой зазор нормальный, если соответствующий щуп проходит в зазор и извлекается из него...

1) свободно.

2)  с усилием.

9.Различают два вида ремонта: текущий  и капитальный. Оба указанные вида могут выполняться...

1)   только при ремонте одного из агрегатов (узлов).

2)  только при ремонте трактора в целом.

3)   как при ремонте трактора в целом, так и при ремонте отдельных узлов и агрегатов.

10.Трактор направляется на капитальный ремонт, если...

1)   в нем нуждается только двигатель.

2)   в нем нуждается большинство агрегатов.

3)   трактор прошел установленную норму пробега до капитального ремонта.

11. Способ пластического деформирования, при котором восстанавливаются наружные или внутренние диаметры деталей за счет уменьшения их высоты, называется ...

1) осадка

2)  вдавливание

3) раздача

4) обжатие

5)  накатка

Вставте  пропущенные слова.

12.... – каждое отдельное несоответствие машины или её составной части установленным требованиям.

13.Проверку натяжения, регулировку и замену ремней ... при большой вытяжке или обрыве одного из ремней проводят одновременно.

14.Гусеничная цепь должна быть натянута так, чтобы расстояние между линейкой, уставленной на концах пальцев звеньев над поддерживающими роликами и пальцами наиболее провисшего звена, было ...-... мм и при этом пружины амортизирующего устройства должны быть сжаты до размера 640 мм.

Дополните предложение.

15.Зубья подборщика задевают за поверхность почвы из – за нарушения регулировки ... .

16.Недостаточный транспортный просвет картофелекопателя вызван нарушением регулировки ... .

17.Изношенные гнёзда вкладышей коренных подшипников коленчатого вала восстанавливают под ремонтный размер или под ... .

18.Проверку наличия трещин на валу проводят на магнитном дефектоскопе. При наличии трещин, обломов, а также при предельном увеличении длины коренной или ... .

Ответе на вопросы.

19.Назовите основные операции.

20.Дайте определение «Рубка металлов».

21. основные неисправности пускового двигателя.

22. Перечислите. На что указывают выхлопные газы синего цвета?

23. Какие виды ТО предусмотрены для тракторов?

24. При помощи чего наиболее точно можно измерить величину теплового зазора в клапанном механизме ГРМ?

25. Что может указывать на наличие воды или воздуха в системе подачи топлива низкого давления?

Ответы:

1Вариант

| №вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,2,3 | 1,2 | 1 | 1 | 1,2 | 2 |

12.дефектов

13.генератор

14. 0,46 – 0,50 мм

15.регулировки муфты

16.механизма переднего опорного

17.под ремонтный размер

18.полимерными материалами

19.основные, сборочные, ремонтные

20.операция придания металлу определённой конфигурации без изменения его сечения

21.дизель не запускается пусковым дизелем  и при полной подаче топлива не даёт вспышек, дизель не развивает мощности, дизель дымит, дизель перегревается.

22.нарушена установка угла опережения зажигания

23.прослушивание двигателя

24.на попадание охлаждающей жидкости в цилиндры

25.забился фильтр тонкой очистки

2 Вариант

Ответы:

| №вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | 2 | 2,3,4 | 3 | 4 | 1 | 1,2,3 | 5 | 2 | 3 | 2,3 | 1 |

12.дефект

13.вентилятора

14.30 – 50 мм

15.высоты расположения зубьев

16.положения наружных рычагов гидроцилиндра

17.размер по рабочему чертежу

18.шатунной шейки вал бракуют

19.отрезка, резание, сверление, шабрение, притирка, нарезание резьбы

20.операция, при которой с помощью зубила и слесарного молотка с заготовки удаляют слои металла или разрубают заготовку

21.двигатель не запускается, не развивает полную мощность и глохнет

22.на попадание масла в цилиндры

23.ЕТО, ТО1, ТО2, ТО3, СТО

24.прибором КИ 9918

25.дизель работает с перебоями