КОС по МДК.02.01 «Технология механизированных работ в сельском хозяйстве» профессия 35.01.27 «Мастер сельскохозяйственного производства»

ВАРИАНТ№1

1.Укажите правильный вариант определения основной технологической операции.

1. Часть технологического процесса имеющая законченное действие, в результате чего

обрабатываемый материал приобретают новые свойства или положение.

2..Комплекс работ по обеспечению выполнения основных операций.

3..Период времени в течении которого выполняется производственный процесс.

2. Технологическая карта-это:

1. научно обоснованные требования, изложенные в виде таблицы, содержащие

перечисление работ, их объем, материалы и др.

2. карта местности на которой производят с/х работы.

3. схема движения МТА по полю.

3. Что входит в понятие:   машинно-тракторный агрегат?

1. это какая либо с/х машина предназначенная для выполнения технологической

операции.

2. трактор или самоходная машина для выполнения с/х операции

3. трактор, с/х агрегат сцепленные установленным способом, для выполнения

какой-либо технологической операции.

4. Машино-тракторный агрегат комплектуют --

1. из числа машин, имеющихся в данном хозяйстве

2. из числа машин, производимых промышленностью

3. из числа машин с разными техническими характеристиками.

5. Что включает в себя этап подготовки поля :

1. очистка поля, устранение или обозначение препятствий, установка ширины загонов

и поворотных полос.

2. определение движения МТА, выполнение технологической операции,

контроль качества работ.

3. процесс завершения уборки урожая, и обработка поля к следующему сезону.

6. По каким критериям классифицируют МТА?

1. по способу проведения работ.

2. по наименованию работ

3. по составу машин 4 по всем указанным в пунктах 1,2,3.

7. Дайте правильное определение номинальной мощности:

1. мощность двигателя без дополнительного оборудования

2 мощность двигателя при максимальной нагрузке на коленчатый вал

3 мощность указанная в технической характеристики двигателя.

8. Тягово-сцепные свойства трактора зависят от:

1. мощности, типа движителя, веса трактора, состояния почвы

2. типа трактора, состояния двигателя и движителя, время суток

3. марки трактора, его технического состояния, опыта механизатора.

9. Что принято понимать в элементах движения МТА под холостым ходом?

1 движение МТА, при котором выполняется непосредственная технологическая операция

2.движение МТА, при котором полезная работа не выполняется.

3.работа двигателя трактора во время стоянки.

10. Что принято понимать в элементах движения МТА под рабочим ходом?

1 движение МТА, при котором непосредственно выполняется технологическая операция

2.движение МТА, при котором работа не выполняется

3.ход МТА от места стоянки до поля.

11. Производственным циклом называют-?

1. период времени в течении которого выполняется технологическая операция

2. период времени в течении которого выполняется производственный процесс

12. Основная технологическая операция –это ?

1. часть технологического процесса, имеющая законченное действие.

2. период времени в течении которого выполняется производственный процесс

3. технологический процесс, не имеющий законченное действие.

13. Вспомогательная технологическая операция –это ?

1. период времени в течении которого выполняется производственный процесс

2. технологический процесс, не имеющий законченное действие.

3. комплекс работ обеспечивающий выполнение основной технологической операции.

14. Для колесных тракторов со всеми ведущими колесами (4К4) допустимое буксование составляет:

1. 7% 2. 5% 3. 15%

15. Для колесных тракторов с задними ведущими колесами (4К2) допустимое буксование

составляет:

1. 7% 2. 5% 3. 18%

16. Рабочая скорость сельскохозяйственной машины, это скорость при которой-?

1. технологический процесс выполняется с заданным качеством.

2. перемещение с/х машины происходит по теоретическим расчетам

3. технологический процесс выполняется с условным качеством.

17. Кинематическими характеристиками МТА являются:

1. радиус и центр поворота

2. длина выезда агрегата из борозды для разворота

3. верно 1.и 2 ответ.

18. Диагональный способ –это когда агрегат совершает:

1. движение параллельно сторонам загона, по спирали, от центра к переферии

2. прямолинейные рабочие ходы вдоль загона

3. рабочий ход под углом к длинным сторонам загона(участка)

19. Круговой способ –это когда агрегат совершает:

1. движение параллельно сторонам загона, по спирали, от центра к переферии

2. прямолинейные рабочие ходы вдоль загона

3. рабочий ход под углом к длинным сторонам загона(участка)

20. Объем работ выполненный МТА в течении нормативной рабочей смены (7 часов) называют:

1. сменной выработкой

2. месячной выработкой

3. квартальной выработкой

ЭТАЛОН ОТВЕТА 1 вариант

| Вариант 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |

Тестовые вопросы для проведения срезовых работ по модулю ПМ.02:

МДК.02.01 Технология механизированных работ в сельском хозяйстве.

профессия: Мастер с/х производства

ВАРИАНТ№2

1. Под определением энергетическое средство нужно понимать:

1. вид топлива заправляемое в систему питания трактора

2. вид трактора определенной конструкции

3. источник энергии используемый в с/х установках.

2. Что принято понимать в элементах движения МТА под вспомогательным холостым ходом?

1. движение МТА, при котором непосредственно выполняется технологическая

операция

2.движение МТА, при котором полезная работа не выполняется.

3. ход МТА от места стоянки до поля.

3. Какие способы движения МТА различают при выполнении полевых работ?

1. Гоновый, круговой, диагональный

2. диагональный, радиальный, круговой

3. челночный, петлевой, перекрестный.

4.. Дайте правильное определение эффективной мощности:

1. мощность двигателя без дополнительного оборудования

2. мощность двигателя снимаемая с коленчатого вала.

3. мощность указанная в технической характеристики двигателя.

5. Какие виды поворотов МТА при работе в поле на конце гона он совершает?

1. Беспетлевые, петлевые, грибовидные.

2. Грушевидный, игольчатый, спиральный

3. круговой ,полукруглый, фигурный.

6. О каком способе движения МТА, разъясняет данная формулировка- агрегат совершает движение параллельно сторонам загона, непрерывно в одном направлении по спирали от  перефирии к центру или от центра к перефирии.

1. Гоновый

2. круговой

3. диагональный.

7. О каком способе движения МТА, разъясняет данная формулировка-агрегат  совершает рабочий ход под углом к длинным сторонам загона(участка).

1. Гоновый

2. круговой

3. диагональный.

8. Производительностью МТА называют:

1 –объем работ выполненный агрегатом за определенный промежуток времени.

2 – пропускную способность МТА на тонну собственного веса.

3—объем работы соответствующий вспашке одного гектара стерни .

9. Сменной выработкой МТА называют:

1. объем работ выполненный агрегатом за определенный промежуток времени.

2.объем работ выполненный агрегатом в течении нормируемой рабочей смены.

3. пропускную способность МТА на тонну собственного веса.

10. От чего зависит выбор сцепки и составление МТА?

1. от мощности энегетического средства.

2. от вида выполняемых работ

3. от погодных и климатических условий.

11. какие виды поворотов на 180*, МТА выделяют при холостых заездах:

1. петлевые и беспетлевые

2. закрытые, открытые

3. угловые и треугольные

12. Петлевые повороты МТА по форме бывают:

1. грушевидные , грибовидные, восмеркообразные

2. каплевидные, з-образные

3. круговые и угловые

13. .Беспетлевые повороты МТА по форме бывают:

1. грушевидные , грибовидные, восмеркообразные

2. каплевидные, з-образные

3. круговые и угловые

14. Для гусеничных тракторов марки ДТ-75М, допустимое буксование составляет:

1. 7% 2. 15% 3. 18%

15. Для гусеничных тракторов марки Т-150, допустимое буксование составляет:

1. 7% 2. 5% 3. 18%

16. Кинематическими характеристиками МТА являются:

1. Кинематическая длина и ширина

2. Ширина захвата агрегата

3. верно 1 и 2 ответ.

17. Радиусом поворота (R) агрегата называют-?

1. расстояние от центра агрегата до точки, вокруг которой происходит поворот агрегата

2. расстояние от края агрегата до линии, вокруг которой происходит поворот

3.Ширина колеи и величина продольной базы трактора.

18. Центром поворота агрегата называют -?

1. условную геометрическую линию на плоскости движения(поверхности поля)

2. точку, вокруг которой происходит движение центра агрегата по дуге радиусом R

3. ширину колеи и величину продольной базы трактора.

19. Основными видами поворотов МТА для работы на поле являются:

1. повороты на 90* и 180 *

2. повороты на 20* и120*

3. повороты на 45* и 60*

20. Гоновый способ –это когда агрегат совершает:

1. движение параллельно сторонам загона, по спирали, от центра к перифирии

2. прямолинейные рабочие ходы вдоль загона

3. рабочий ход под углом к длинным сторонам загона(участка)

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ 2 вариант

| Вариант 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |