КОС  по учебной практике ПРОФЕССИЯ 35.01.27 «Мастер с\х производства»

Вариант 1

Вопрос 1

Как следует очищать рабочие органы машин в поле?

1.Любым подручным средством

2.Большой отверткой

3.Специальным чистиком

Вопрос 2

Какими средствами можно заправлять гусеничную самоходную машину в полевых условиях?

1.Ведром

2.Любой посудой с закрывающейся крышкой

3.Топливозаправщиком

Вопрос 3

Можно ли гусеничной самоходной машиной сдавать назад опущенную навесную рабочую машину?

1.Нельзя

2.Можно при страховке вторым человеком

3.Можно на малой скорости

Вопрос 4

Какое расстояние между контрольной рейкой и нижним провисшим звеном у нормального натянутых гусеничных цепей самоходной машины:

1.В пределах 25-35мм

2.В пределах 35-65мм

3.В пределах 65-85мм

Вопрос 5

При каких условиях запрещается эксплуатировать самоходную машину?

1.Плохо запускается двигатель

2.Повышенная вибрация рычагов управления

3.Неисправна система блокировки запуска двигателя при включенной передаче

Вопрос 6

Можно ли работать на гусеничной самоходной машине с неисправным тягово-сцепным устройством?

1.Да

2.Нет

3.Можно с разрешения руководителя хозяйства

Вопрос 7

Допускается ли опускание навесного плуга на переездах?

1.Допускается на величину ± 10мм

2.Допускается на величину ± 20мм

3.Не допускается

4.Допускается, если плуг переодически поднимать в верхнее положение

Вопрос 8

Чем разрешается проводить настройку распылителей на заданную норму внесения ядохимикатов?

1.Чистой водой

2.Малоконцентрированным рабочим устройством

3.Рабочим устройством

Вопрос 9

Что должен сделать тракторист, чтобы быстрее восстановить эффективность тормозов после проезда через водную преграду?

1.Продолжить движение,немного натянув рычаг стояночного тормоза

2.Продолжить движение и просушить тормозные колодки многократным непродолжительным нажатием на педаль тормоза

3.Продолжить движение с малой скорость без притормаживания

Вопрос 10

Чего следует опасаться при ремонте аккумуляторных батарей?

1.Воздействия паров кислоты и щелочи

2.Ожогов

3.Всего,перечисленного в пунктах 1 и 2

Вопрос 11

Укажите периодичность проведения второго технического обслуживания (ТО-2) гусеничного трактора:

1.240 мото-ч.

2.300 мото-ч.

3.120 мото-ч.

Вопрос 12

Что необходимо сделать при техническом обслуживании гусеничного трактора в агрегате с навесными машинами?

1.Отсоединить машины от трактора

2.Установить рабочие органы на специальные подставки

3.Оставить машину в прежнем состоянии

4.Опустить машину на землю или специальные подставки и заглушить двигатель

Вопрос 13

В каком порядке следует смешивать кислоту и воду при приготовлении электролита для свинцово-кислотных аккумуляторов?

1.Лить кислоту в воду

2.Лить воду в кислоту

3.Лить кислоту в воду тонкой струйкой

Вопрос 14

Какой зазор должен быть между клапанами и коромыслами на холодном двигателе А-41?

1.0,18-0,25 мм

2.0,25-0,3 мм

3.0,35-0,5 мм

Вопрос 15

Каким должен быть зазор между упором выжимного подшипника и кольцом отжимных рычажков при включенной муфте сцепления трактора ДТ-75М?

1.1,5-2 мм

2.2-2,5 мм

3.3,5-4 мм

Вопрос 16

Каким должен быть зазор между контактами прерывателя магнето пускового двигателя трактора ДТ-75М?

1.0,1-0,2 мм

2.0,25-0,35 мм

3.0,5-0,7 мм

Вопрос 17

С чего начинают обкатку новой самоходной машины?

1.С обкатки двигателя на холостом ходу

2.С обкатки самоходной машины на холостом ходу без нагрузки

3.С движения самоходной машины с прицепом по дорогам с твердым покрытием

Вопрос 18

Какой толщиной брус устанавливают под опорное колесо при регулировке полунавесного  плуга на глубину 22 см?

1.30 см

2.25 см

3.40 см

4.18-20 см

Вопрос 19

1.

Что нужно сделать перед заменой лемехов плуга?

1.Подложить прочную колодку под полевую доску переднего корпуса

2.Подложить колодки под полевые доски всех корпусов

3.подложить колодки под полевые доски переднего и заднего корпусов

Вопрос 20

В каких условиях запрещается проводить регулировку и смазку прицепной рабочей машины?

1.При работающем двигателе

2.При поднятых и незафиксированных рабочих органах

3.Во всех перечисленных случаях

Вариант 1

Эталон ответа на тесты по учебной практике

1.  3

2.  3

3.  1

4.  2

5.  3

6.  2

7.  3

8.  1

9.  2

10.  3

11.  1

12.  4

13.  3

14.  2

15.  3

16.  2

17.  1

18.  4

19.  3

20.  3

КОС по учебной практике ПРОФЕССИЯ 35.01.27 «Мастер с\х производства»

Вариант 2

Вопрос 1

Допускается ли эксплуатация самоходной машины при подтекании топлива?

1.Допускается

2.Не допускается

3.Допускается в зимний период

4.Допускается при незначительном подтекании

Вопрос 2

Что должен сделать водитель,оставляя самоходную машину?

1.Заглушить двигатель и затянуть ручной тормоз

2.Заглушить двигатель,включить любую передачу

3.Заглушить двигатель и выключить выключатель массы

4.Заглушить двигатель,затянуть ручной тормоз и включить стояночную блокировку (при наличии),вынуть ключ зажигания и запереть кабину (при наличии)

Вопрос 3

Всегда ли нужно шплинтовать штырь прицепного или буксирного устройства при работе самоходной машины в агрегате с прицепными машинами?

1.Только при работе с прицепами

2.Со всеми прицепными машиными,работающими на скоростях более 10км/ч

3.Всегда

Вопрос 4

Что следует сделать водителю перед началом работы на самоходной машине с прицепом?

1.Подать звуковой сигнал

2.Отпустить стояночный тормоз

3.Присоединить страховочную цепь (трос)

4.Зафиксировать сцепное устройство,присоединить страховочную цепь (трос),включить ближний свет фар и знак «Автопоезд»

Вопрос 5

Каким требованиям должен удовлетворять транспортный агрегат?

1.Электрооборудование прицепа должно быть подключено к системе электрооборудования самоходной машины

2.Тормозная и гидравлическая системы прицепа должны быть подключены к приводу управления самоходной машины

3.Прицеп с самоходной машиной,помимо тягово-сцепного устройства,должен быть соединен страховочной цепью (тросами)

4.На самоходной машине должен быть установлен знак «Автопоезд»

5.Всем перечисленным требованиям

Вопрос 6

Можно ли работать на самоходной машине с неисправными измерительными приборами?

1.Можно

2.Запрещено

3.Можно на работах,не связанных с увеличенной нагрузкой двигателя

Вопрос 7

Допускается ли эксплуатация самоходной машины с разным давлением в шинах левых и правых колес?

1.Не допускается

2.Допускается

3.Допускается в шинах задних колесах

4.Допускается с разницей не более 0,01 МПа

Вопрос 8

Допускается ли эксплуатация самоходной машины с неисправной системой охлаждения?

1.Не допускается

2.Допускается

3.Допускается до ближайшего ТО при переодическом доливе жидкости

Вопрос 9

Что должен сделать водитель самоходной машины перед запуском двигателя?

1.Обойти и осмотреть машину

2.Включить дальний свет фар

3.Подать звуковой сигнал

4.Убедиться,что никто не стоит впереди,сзади или около машины

Вопрос 10

Движение вниз по склону необходимо осуществлять:

1.На нейтральной передаче (накатом)

2.Выжав педаль сцепления и притормаживая при разгоне

3.На первой передаче,не допуская выключения сцепления

Вопрос 11

Можно ли эксплуатировать самоходную машину с неисправным усилителем рулевого управления?

1.Можно в исключительных случаях

2.Запрещено

3.На усмотрении водителя

Вопрос 12

Суммарный люфт в рулевом управлении самоходной машины превышает допустимое значение,указанное заводом-изготовителем. В этом случае:

1.Эксплуатация машины разрешена до ближайшего ТО

2.Эксплуатация разрешена

3.Эксплуатация запрещена

4.На усмотрение водителя

Вопрос 13

Можно ли такие материалы,как смазочное и моторное масла,топливо,хладогенты,тормозная жидкость,сливать на землю,в канализацию илл в какие-либо водоемы?

1.Можно

2.Можно на землю вдали от населенного пункта

3.Нельзя

Вопрос 14

Разрешается ли проводить какие-то либо работы под самоходной машиной при работающем двигателе:

1.Разрешается,обеспечив необходимые меры предосторожности

2.Допускается,если в этом есть необходимость

3.Запрещается

Вопрос 15

Что необходимо сделать перед регулировкой электрических систем или перед сварочными работами на самоходной машине?

1.Установить заземление машины

2.Отсоединить плюсовой (+) кабель батареи

3.Отсоединить (-) кабель батареи

Вопрос 16

Какие неисправности приводят к загрязнению окружающей среды?

1.Имеется подтекание масла и охлаждающей жидкости

2.Повышенная дымность двигателя

3.Обе неисправности ведут к загрязнению окружающей среды

Вопрос 17

Допускается ли использование открытого пламени для подогрева масла в поддоне двигателя?

1.Допускается

2.Допускается только в сильные морозы

3.Запрещается

Вопрос 18

При вынужденной остановке самоходной машины на склоне необходимо:

1.Установить под колеса противооткатные башмаки

2.Включить первую передачу и затянуть стояночный тормоз

3.Включить заднюю передачу и затянуть стояночный тормоз

4.Правильно:пункты 1 и 3

Вопрос 19

Допускается ли эксплуатация самоходной машины с повреждением изоляцией электропроводов?

1.Допускается

2.Допускается,если провод не касается металлических деталей

3.Допускается при отключенной массе

4.Не допускается

Вопрос 20

Можно ли отсоединить гидравлический шланг или рассоединять трубопровод гидравлической системы самоходной машины при работающем двигателе?

1.Можно,если рычаги гидрораспределителя установлены в нейтральное положение

2.Можно при малых оборотах двигателя

3.Нельзя

4.Можно только в брезентовых рукавицах

Эталон ответа по учебной практике

Вариант 2

1.  2

2.   4

3.   2

4.  4

5.  5

6.  2

7.  4

8.  1

9.  4

10.  3

11.  2

12.  3

13.  3

14.  3

15.  3

16.  3

17.  3

18.  2

19.  4

20.  3