Министерство образования Новгородской области

Областное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Валдайский аграрный техникум»

Рассмотрено:

Предметно-цикловой комиссией

общеобразовательных дисциплин

Председатель: _________Гурьева Е. Н.

«___»________________2024 г.

Утверждаю

Заместитель директора по

учебно-методической работе

_______________С.О. Иванова

«___»________________2024 г.

КОМПЛЕКТ

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине

ОП. 06 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОБЩЕСЛЕСАРНЫХ РАБОТ

Основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)

по профессии СПО

35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства

г.Валдай

2024г.

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 35.01.27«Мастер
сельскохозяйственного производства»

Разработчик(и):
ОАПОУ «ВАТ»    ПРЕПОДАВАТЕЛЬ     КОТОВА А.Е.
___________________ _________________ _____________________
(место работы)                     (занимаемая должность)               (инициалы, фамилия)

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  по

учебной дисциплине ОП.02 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ

Общие положения

Контрольно-оценочные средства (КОС) разработаны в соответствии с требованиями основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) и Федерального государственного стандарта попрофессии 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства программы учебной дисциплины ОП.02. Основы материаловедения и технология общеслесарных работ.

Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу учебной дисциплины Основы материаловеденья и технология общеслесарных работ по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.

В результате освоения учебной дисциплины ОП.02 Основы материаловедения и технология общеслесарных работобучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по профессии 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производстваследующими умениями, знаниями, которые формируют общие и профессиональные компетенции:

Знания

- основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических материалов;

- особенности строения металлов и сплавов;

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства;

- виды обработки металлов и сплавов;

- виды слесарных работ;

- правила выбора и применения инструментов;

- последовательность слесарных операций; приемы выполнения общеслесарных работ;

- требования к качеству обработки деталей;

- виды износа деталей и узлов;

- свойства смазочных материалов.

Умения

- выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и сплавов;

- выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание отверстий, клепку, пайку, лужение и склеивание, нарезание резьбы;

- подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов;

В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся получит возможность повысить уровень сформированности общих и профессиональных компетенций

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей)

ПК 1.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта.

ПК 1.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей.

ПК 1.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов.

ПК 1.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их.

ПК 1.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование.

ПК 1.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и оборудования.

ПК 2.1. Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин стационарно и в полевых условиях.

ПК 2.2. Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных машин и оборудования.

ПК 2.3. Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и заявочное диагностирование автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин и агрегатируемого оборудования.

ПК 2.4. Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин.

ПК 3.3. Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и прицепные сельскохозяйственные орудия, самоходные и другие сельскохозяйственные машины.

ПК3.4. Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов.

ПК 4.1. Управлять самоходными сельскохозяйственными машинами

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств.

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих знаний и умений, а также динамика формирования общих и профессиональных компетенций:

Таблица1

Результаты учебной дисциплины, подлежащие оценке

| Код | Результат | Показатели оценки |
| --- | --- | --- |
| По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: |  |  |
| У1 | Выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и сплавов | Выбор наиболее оптимальных материалов для выполнения производственных работ. |
| У2 | Выполнять общеслесарные работы: разметки, рубки, правки, гибки, резки и опиливании металла, шабрении, сверлении, зенковании, зенкеровании и развертывании отверстий, нарезании резьбы, клепки, пайки, лужении и склеивании | Демонстрация умений выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание отверстий, клепку, пайку, лужение и склеивание; нарезание резьбы |
| У3 | Подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов | Выбор смазочных материалов и выполнение смазки деталей и узлов |
| По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: |  |  |
| З1 | Основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических материалов | Демонстрация умений по выполнению основных видов работ из основных конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических материалов и сплавов материалов |
| З2 | Особенности строения металлов и сплавов | Выбор оптимальных способов защиты от коррозии, исходя из структуры и свойств металлов и сплавов |
| З3 | Основные сведения о назначении и свойствах металлов и их сплавов, о технологии их производства | Рациональный выбор конструкционных материалов, исходя из их свойств, для работы в различных условиях. |
| З4 | Виды обработки металлов и сплавов | Осуществление выбора по техническим характеристикам материалов, исследованиям аналогов в определенных условиях |
| З5 | Основные виды слесарных работ | Демонстрация умений последовательного выполнения слесарных работ |
| З6 | Правила выбора и применения инструментов | Формулирование правил выбора и применения инструментов |
| З7 | Последовательность слесарных операций | Использование правильной последовательности выполнения слесарных операций |
| З8 | Приемы выполнения общеслесарных работ | Рациональный выбор видов слесарных работ, инструментов, операций, приемов выполнения, смазочных материалов исходя из потребностей и условий эксплуатации деталей машин и оборудования на производстве |
| З9 | Требования к качеству обработки деталей | Осуществление оценки качества обработки деталей |
| З10 | Виды износа деталей и узлов | Определение износа деталей и узлов. Демонстрация точности измерения износа деталей и узлов |
| З11 | Свойства смазочных материалов | Демонстрация знаний в области свойств и применения топливо-смазочных материалов. |
| В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся получит возможность повысить уровень сформированности общих компетенций: |  |  |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Наличие практического опыта, обсуждение и аргументирование конкурентных преимуществ социальной значимости своей будущей профессии; Умение обосновывать выбор своей будущей профессии, ее преимущества и значимость на современном рынке труда России. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Наличие практического опыта планирования работ, исходя из целей и задач деятельности, определённых руководителем; выбора средств реализации целей и задач, поставленных руководителем; Умение планировать профессиональную деятельность, самообразование и организовывать их выполнение в соответствии с планом; выбирать эффективный способ решения проблем при наличии альтернативы и обосновывать его. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Наличие практического опыта анализа рабочей ситуации, оценки достигнутых результатов и внесение корректив в деятельность на их основе; осуществление контроля выполнения работ, исходя из целей и задач деятельности, определенных руководителем; Умение выбирать критерии оценки своей производственной деятельности и объективно оценивать ее результаты; принимать обоснованные решения в рабочей ситуации и нести ответственность за результаты в пределах своей компетенции; выбирать оптимальный способ решения проблемы при наличии альтернативы; |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Наличие практического опыта самостоятельного поиска информации из различных источников (в т.ч. профессиональных изданий, Интернета и т.д.), необходимой для решения профессионально-трудовых задач; обработки и представления информации в различных форматах для различных групп пользователей (в т.ч. администрации, коллег, клиентов и т. д.) Умение осуществлять поиск, обработку и представление информации в различных форматах (таблицы, графики, диаграммы и т. д.), в т. ч. с использованием компьютерных программ; выделять существенное содержание в технических инструкциях и регламентах. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Наличие практического опыта самостоятельного поиска информации с использованием информационно-коммуникационных технологий, необходимых для решения профессионально-трудовых задач; обработки и предоставление информации в различных форматах для различных групп пользователей (в т. ч. администрации, коллег, клиентов и т.д.); -умение осуществлять поиск, обработку и предоставление информации в различных форматах с использованием компьютерных программ (электронные таблицы, графики, диаграммы, текст и т.д.); |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | Наличие практического опыта организации эффективного взаимодействиями с коллегами и руководством; распределения обязанностей и согласования позиций совместной деятельности по решению профессионально-трудовых задач. Умение участвовать в коллективной работе на основе распределения обязанностей и ответственности за решение профессионально-трудовых задач, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения в дискуссии; применять правила и нормы делового общения в различных производственных ситуациях; Знание общих правил и норм делового общения. |
| ОК 7. | Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности | Наличие практического опыта в организации соблюдения требований охраны труда. Умение выбирать критерии экологической безопасности в своей производственной деятельности и объективно оценивать ее результаты; Применять обоснованные решения в рабочей ситуации при соблюдении требований охраны труда и экологической безопасности; Нести ответственность за результаты в пределах своей компетенции; выбирать оптимальный способ решения проблемы при наличии альтернативы. |
| ОК 8. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | Умение применять профессиональные знания при выполнении воинского долга, демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. |
| В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся получит возможность повысить уровень сформированности профессиональных компетенций: |  |  |
| ПК 1.1. | Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта. | Демонстрация умений по выполнению технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта |
| ПК 1.2. | Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей | Выполнение ремонта наладки отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей учитывая свойства металлов. |
| ПК 1.3. | Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов. | Осуществление профилактических осмотров тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудование животноводческих ферм и комплексов. Применение знаний структуры металлических и неметаллических материалов, свойств и состав цветных и черных металлов. Применение пластичных жидких смазочных материалов. |
| ПК 1.4. | Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. | Устранение причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их |
| ПК 1.5. | Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование. | Анализ качества отремонтированных сельскохозяйственных машин и оборудования |
| ПК 1.6. | Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и оборудования. | Выполнение работ по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и оборудования, опираясь на знания о металлах |
| ПК 2.1. | Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин стационарно и в полевых условиях. | Осуществление сборки и установки агрегатов и сборочных единиц тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин стационарно и в полевых условиях. |
| ПК 2.2. | Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных машин и оборудования. | Использование знаний по наладке и регулированию агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных машин и оборудования, видов обработки металлов и их физических, технологических, химических свойств, марок абразивных материалов. Расшифровка марки металлов, определение состава. Умение пользоваться ГОСТом. |
| ПК 2.3. | Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и заявочное диагностирование тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин и агрегатируемого оборудования. | Диагностирование тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин и агрегатируемого оборудования. |
| ПК 2.4. | Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин. | Осуществление ремонта агрегатов и сборочных единиц тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин |
| ПК 3.3. | Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и прицепные сельскохозяйственные орудия, самоходные и другие сельскохозяйственные машины. | Осуществление заправки топливом и смазки тракторов, навесных и прицепных сельскохозяйственных орудий, самоходных и других сельскохозяйственных машин. |
| ПК 3.4. | Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов. | Демонстрация умений по выполнению технического обслуживания машинно-тракторных агрегатов, опираясь на знания о металлах |
| ПК 4.1. | Управлять самоходными сельскохозяйственными машинами | Умение контролировать свое поведение, свои эмоции, настроение при управлении самоходными сельскохозяйственными машинами. Использует средства пожаротушения. Соблюдает режим труда и отдыха. |
| ПК 4.2. | Выполнять работы по транспортировке грузов. | Умение выполнять работы по транспортировке грузов. Обеспечивает прием, размещение, крепление и перевозку грузов. Использует средства пожаротушения. Уверенно действует в нештатных ситуациях. |
| ПК 4.3. | Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. | Демонстрация умения проведения технического обслуживания транспортных средств в пути следования |
| ПК 4.4. | Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств. | Устранение мелких неисправностей, возникающих во время эксплуатации транспортных средств, опираясь на знания о металлах |

3 Оценка освоения учебной дисциплины

3.1 Формы и методы оценивания

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины

Таблица 2

| Элементы учебной дисциплины (разделы/темы) | Проверяемые З, У, ОК и ПК (код) | Показатели оценки результата | Форма и методы контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Материаловедение Тема 1.1. Металловедение | У1, З1,З2, З3,З4, ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6,ОК7, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5, ПК1.6, | Выбор наиболее оптимальных материалов для выполнения производственных работ. Демонстрация умений по выполнению основных видов работ из основных конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических материалов и сплавов материалов. Выбор оптимальных способов защиты от коррозии, исходя из структуры и свойств металлов и сплавов. Рациональный выбор конструкционных материалов, исходя из их свойств, для работы в различных условиях. Осуществление выбора по техническим характеристикам материалов, исследованиям аналогов в определенных условиях. Наличие практического опыта, обсуждение и аргументирование конкурентных преимуществ социальной значимости своей будущей профессии; Умение обосновывать выбор своей будущей профессии, ее преимущества и значимость на современном рынке труда России. Наличие практического опыта анализа рабочей ситуации, оценки достигнутых результатов и внесение корректив в деятельность на их основе; осуществление контроля выполнения работ, исходя из целей и задач деятельности, определенных руководителем. Наличие практического опыта самостоятельного поиска информации с использованием информационно-коммуникационных технологий, необходимых для решения профессионально-трудовых задач. Умение участвовать в коллективной работе на основе распределения обязанностей и ответственности за решение профессионально-трудовых задач, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения в дискуссии; применять правила и нормы делового общения в различных производственных ситуациях. Наличие практического опыта в организации соблюдения требований охраны труда. Осуществление профилактических осмотров тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудование животноводческих ферм и комплексов. Применение знаний структуры металлических и неметаллических материалов, свойств и состав цветных и черных металлов. Применение пластичных жидких смазочных материалов. Устранение причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. Анализ качества отремонтированных сельскохозяйственных машин и оборудования. Выполнение работ по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и оборудования, опираясь на знания о металлах. | Выполнение тестовой работы № 1 теме 1.1 Металловедение Выполнение практических заданий № 1,2,3,4,5 |
| Раздел 2. Слесарное дело Тема 2.1 Виды слесарных работ, культура и производительность труда, качество продукции. Организация труда слесаря | У1, З1,З3,З4,З5, З6,З7,З8,ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6,ОК7, ПК1.1,ПК1.2, ПК1.3, ПК1.6, ПК2.1, ПК2.4, ПК3.4,ПК4.1, ПК4.2, ПК4.3,ПК4.4 | Выбор наиболее оптимальных материалов для выполнения производственных работ. Демонстрация умений по выполнению основных видов работ из основных конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических материалов и сплавов материалов. Рациональный выбор конструкционных материалов, исходя из их свойств, для работы в различных условиях. Осуществление выбора по техническим характеристикам материалов, исследованиям аналогов в определенных условиях. Демонстрация умений последовательного выполнения слесарных работ. Формулирование правил выбора и применения инструментов. Использование правильной последовательности выполнения слесарных операций. Рациональный выбор видов слесарных работ, инструментов, операций, приемов выполнения, смазочных материалов исходя из потребностей и условий эксплуатации деталей машин и оборудования на производстве. Наличие практического опыта, обсуждение и аргументирование конкурентных преимуществ социальной значимости своей будущей профессии; Умение обосновывать выбор своей будущей профессии, ее преимущества и значимость на современном рынке труда России. Умение планировать профессиональную деятельность, самообразование и организовывать их выполнение в соответствии с планом; выбирать эффективный способ решения проблем при наличии альтернативы и обосновывать его. Умение выбирать критерии оценки своей производственной деятельности и объективно оценивать ее результаты; принимать обоснованные решения в рабочей ситуации и нести ответственность за результаты в пределах своей компетенции; выбирать оптимальный способ решения проблемы при наличии альтернативы. Умение осуществлять поиск, обработку и представление информации в различных форматах (таблицы, графики, диаграммы и т. д.), в т. ч. с использованием компьютерных программ; выделять существенное содержание в технических инструкциях и регламентах. Наличие практического опыта самостоятельного поиска информации с использованием информационно-коммуникационных технологий, необходимых для решения профессионально-трудовых задач. Умение участвовать в коллективной работе на основе распределения обязанностей и ответственности за решение профессионально-трудовых задач, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения в дискуссии; применять правила и нормы делового общения в различных производственных ситуациях. Наличие практического опыта в организации соблюдения требований охраны труда. Демонстрация умений по выполнению технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта. Выполнение ремонта наладки отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей учитывая свойства металлов. Выполнение работ по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и оборудования, опираясь на знания о металлах. Осуществление профилактических осмотров тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудование животноводческих ферм и комплексов. Применение знаний структуры металлических и неметаллических материалов, свойств и состав цветных и черных металлов. Применение пластичных жидких смазочных материалов. Осуществление сборки и установки агрегатов и сборочных единиц тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин стационарно и в полевых условиях. Умение контролировать свое поведение, свои эмоции, настроение при управлении самоходными сельскохозяйственными машинами. Использует средства пожаротушения. Соблюдает режим труда и отдыха. Умение выполнять работы по транспортировке грузов. Обеспечивает прием, размещение, крепление и перевозку грузов. Использует средства пожаротушения. Уверенно действует в нештатных ситуациях. Осуществление ремонта агрегатов и сборочных единиц тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин. Демонстрация умений по выполнению технического обслуживания машинно-тракторных агрегатов, опираясь на знания о металлах. Устранение мелких неисправностей, возникающих во время эксплуатации транспортных средств, опираясь на знания о металлах. | Выполнение тестовой работы № 2 теме 2.1 «Виды слесарных работ, культура и производительность труда, качество продукции». «Организация труда слесаря» Выполнение практического задания № 6 |
| Тема 2.2 Плоскостная разметка, контрольно-измерительный инструмент и техника измерений | У2, З4,З5,З6,З7,З8, З9,ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ПК1.2, ПК1.4, ПК1.5, ПК2.1, ПК2.2, ПК4.4 | Демонстрация умений выполнять общеслесарные работы: разметку. Осуществление выбора по техническим характеристикам материалов, исследованиям аналогов в определенных условиях. Демонстрация умений последовательного выполнения слесарных работ Формулирование правил выбора и применения инструментов. Использование правильной последовательности выполнения слесарных операций. Рациональный выбор видов слесарных работ, инструментов, операций, приемов выполнения, смазочных материалов исходя из потребностей и условий эксплуатации деталей машин и оборудования на производстве Осуществление оценки качества обработки деталей Наличие практического опыта, обсуждение и аргументирование конкурентных преимуществ социальной значимости своей будущей профессии; Умение обосновывать выбор своей будущей профессии, ее преимущества и значимость на современном рынке труда России. Умение планировать профессиональную деятельность, самообразование и организовывать их выполнение в соответствии с планом; выбирать эффективный способ решения проблем при наличии альтернативы и обосновывать его. Умение выбирать критерии оценки своей производственной деятельности и объективно оценивать ее результаты; принимать обоснованные решения в рабочей ситуации и нести ответственность за результаты в пределах своей компетенции; выбирать оптимальный способ решения проблемы при наличии альтернативы. Наличие практического опыта самостоятельного поиска информации из различных источников (в т.ч. профессиональных изданий, Интернета и т.д.), необходимой для решения профессионально-трудовых задач; обработки и представления информации в различных форматах для различных групп пользователей. Умение участвовать в коллективной работе на основе распределения обязанностей и ответственности за решение профессионально-трудовых задач, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения в дискуссии; применять правила и нормы делового общения в различных производственных ситуациях; Знание общих правил и норм делового общения. Применять обоснованные решения в рабочей ситуации при соблюдении требований охраны труда и экологической безопасности. Выполнение ремонта наладки отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей учитывая свойства металлов. Устранение причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. Анализ качества отремонтированных сельскохозяйственных машин и оборудования. Осуществление сборки и установки агрегатов и сборочных единиц тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин стационарно и в полевых условиях. Использование знаний по наладке и регулированию агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных машин и оборудования, видов обработки металлов и их физических, технологических, химических свойств, марок абразивных материалов. Расшифровка марки металлов, определение состава. Умение пользоваться ГОСТом. Устранение мелких неисправностей, возникающих во время эксплуатации транспортных средств, опираясь на знания о металлах | Решение кроссворда № 1 теме 2.2«Плоскостная разметка». Выполнение практического задания № 7,8 |
| Тема 2.3 Рубка и резка метала, инструменты для рубки и резки. Гибка, правка метала | У2, З4,З5,З6,З7,З8, З9,ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ПК1.2, ПК1.4, ПК1.5, ПК2.1, ПК2.2, ПК4.4 | Демонстрация умений выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, Осуществление выбора по техническим характеристикам материалов, исследованиям аналогов в определенных условиях. Демонстрация умений последовательного выполнения слесарных работ Формулирование правил выбора и применения инструментов. Использование правильной последовательности выполнения слесарных операций. Рациональный выбор видов слесарных работ, инструментов, операций, приемов выполнения, смазочных материалов исходя из потребностей и условий эксплуатации деталей машин и оборудования на производстве Осуществление оценки качества обработки деталей Наличие практического опыта, обсуждение и аргументирование конкурентных преимуществ социальной значимости своей будущей профессии; Умение обосновывать выбор своей будущей профессии, ее преимущества и значимость на современном рынке труда России. Умение планировать профессиональную деятельность, самообразование и организовывать их выполнение в соответствии с планом; выбирать эффективный способ решения проблем при наличии альтернативы и обосновывать его. Умение выбирать критерии оценки своей производственной деятельности и объективно оценивать ее результаты; принимать обоснованные решения в рабочей ситуации и нести ответственность за результаты в пределах своей компетенции; выбирать оптимальный способ решения проблемы при наличии альтернативы. Наличие практического опыта самостоятельного поиска информации из различных источников (в т.ч. профессиональных изданий, Интернета и т.д.), необходимой для решения профессионально-трудовых задач; обработки и представления информации в различных форматах для различных групп пользователей. Умение участвовать в коллективной работе на основе распределения обязанностей и ответственности за решение профессионально-трудовых задач, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения в дискуссии; применять правила и нормы делового общения в различных производственных ситуациях; Знание общих правил и норм делового общения. Применять обоснованные решения в рабочей ситуации при соблюдении требований охраны труда и экологической безопасности. Выполнение ремонта наладки отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей учитывая свойства металлов. Устранение причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. Анализ качества отремонтированных сельскохозяйственных машин и оборудования. Осуществление сборки и установки агрегатов и сборочных единиц тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин стационарно и в полевых условиях. Использование знаний по наладке и регулированию агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных машин и оборудования, видов обработки металлов и их физических, технологических, химических свойств, марок абразивных материалов. Расшифровка марки металлов, определение состава. Умение пользоваться ГОСТом. Устранение мелких неисправностей, возникающих во время эксплуатации транспортных средств, опираясь на знания о металлах | Выполнение тестовой работы № 3 теме 2.3 «Рубка и резка метала». Решение кроссворда № 2 теме 2.3 «Рубка и резка метала». Выполнение практического задания № 9,10,11 |
| Тема 2.4 Опиливание метала Сверление | У2, З4,З5,З6,З7,З8, З9,ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ПК1.2, ПК1.4, ПК1.5, ПК2.1, ПК2.2, ПК4.4 | Демонстрация умений выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, опиливание, шабрение металла, сверление. Осуществление выбора по техническим характеристикам материалов, исследованиям аналогов в определенных условиях. Демонстрация умений последовательного выполнения слесарных работ Формулирование правил выбора и применения инструментов. Использование правильной последовательности выполнения слесарных операций. Рациональный выбор видов слесарных работ, инструментов, операций, приемов выполнения, смазочных материалов исходя из потребностей и условий эксплуатации деталей машин и оборудования на производстве Осуществление оценки качества обработки деталей Наличие практического опыта, обсуждение и аргументирование конкурентных преимуществ социальной значимости своей будущей профессии; Умение обосновывать выбор своей будущей профессии, ее преимущества и значимость на современном рынке труда России. Умение планировать профессиональную деятельность, самообразование и организовывать их выполнение в соответствии с планом; выбирать эффективный способ решения проблем при наличии альтернативы и обосновывать его. Умение выбирать критерии оценки своей производственной деятельности и объективно оценивать ее результаты; принимать обоснованные решения в рабочей ситуации и нести ответственность за результаты в пределах своей компетенции; выбирать оптимальный способ решения проблемы при наличии альтернативы. Наличие практического опыта самостоятельного поиска информации из различных источников (в т.ч. профессиональных изданий, Интернета и т.д.), необходимой для решения профессионально-трудовых задач; обработки и представления информации в различных форматах для различных групп пользователей. Умение участвовать в коллективной работе на основе распределения обязанностей и ответственности за решение профессионально-трудовых задач, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения в дискуссии; применять правила и нормы делового общения в различных производственных ситуациях; Знание общих правил и норм делового общения. Применять обоснованные решения в рабочей ситуации при соблюдении требований охраны труда и экологической безопасности. Выполнение ремонта наладки отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей учитывая свойства металлов. Устранение причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. Анализ качества отремонтированных сельскохозяйственных машин и оборудования. Осуществление сборки и установки агрегатов и сборочных единиц тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин стационарно и в полевых условиях. Использование знаний по наладке и регулированию агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных машин и оборудования, видов обработки металлов и их физических, технологических, химических свойств, марок абразивных материалов. Расшифровка марки металлов, определение состава. Умение пользоваться ГОСТом. Устранение мелких неисправностей, возникающих во время эксплуатации транспортных средств, опираясь на знания о металлах | Решение кроссворда № 3 теме 2.4 «Опиливание металла». Выполнение тестовой работы № 4 «Сверление металла» Выполнение практического задания № 12,13,14, 15,16,17 |
| Тема 2.5 Нарезание резьбы | У2, З4,З5,З6,З7,З8, З9,ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ПК1.2, ПК1.4, ПК1.5, ПК2.1, ПК2.2, ПК4.4 | Демонстрация умений выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание отверстий, нарезание резьбы Осуществление выбора по техническим характеристикам материалов, исследованиям аналогов в определенных условиях. Демонстрация умений последовательного выполнения слесарных работ Формулирование правил выбора и применения инструментов. Использование правильной последовательности выполнения слесарных операций. Рациональный выбор видов слесарных работ, инструментов, операций, приемов выполнения, смазочных материалов исходя из потребностей и условий эксплуатации деталей машин и оборудования на производстве Осуществление оценки качества обработки деталей Наличие практического опыта, обсуждение и аргументирование конкурентных преимуществ социальной значимости своей будущей профессии; Умение обосновывать выбор своей будущей профессии, ее преимущества и значимость на современном рынке труда России. Умение планировать профессиональную деятельность, самообразование и организовывать их выполнение в соответствии с планом; выбирать эффективный способ решения проблем при наличии альтернативы и обосновывать его. Умение выбирать критерии оценки своей производственной деятельности и объективно оценивать ее результаты; принимать обоснованные решения в рабочей ситуации и нести ответственность за результаты в пределах своей компетенции; выбирать оптимальный способ решения проблемы при наличии альтернативы. Наличие практического опыта самостоятельного поиска информации из различных источников (в т.ч. профессиональных изданий, Интернета и т.д.), необходимой для решения профессионально-трудовых задач; обработки и представления информации в различных форматах для различных групп пользователей. Умение участвовать в коллективной работе на основе распределения обязанностей и ответственности за решение профессионально-трудовых задач, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения в дискуссии; применять правила и нормы делового общения в различных производственных ситуациях; Знание общих правил и норм делового общения. Применять обоснованные решения в рабочей ситуации при соблюдении требований охраны труда и экологической безопасности. Выполнение ремонта наладки отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей учитывая свойства металлов. Устранение причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. Анализ качества отремонтированных сельскохозяйственных машин и оборудования. Осуществление сборки и установки агрегатов и сборочных единиц тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин стационарно и в полевых условиях. Использование знаний по наладке и регулированию агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных машин и оборудования, видов обработки металлов и их физических, технологических, химических свойств, марок абразивных материалов. Расшифровка марки металлов, определение состава. Умение пользоваться ГОСТом. Устранение мелких неисправностей, возникающих во время эксплуатации транспортных средств, опираясь на знания о металлах | Выполнение тестовой работы № 5 «Нарезание резьбы» Выполнение практического задания № 18,19,20 |
| Тема 2.6 Паяние и лужение. Соединение склеиванием | У2, З4,З5,З6,З7,З8, З9,ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ПК1.2, ПК1.4, ПК1.5, ПК2.1, ПК2.2, ПК4.4 | Демонстрация умений выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание отверстий, клепку, пайку, лужение и склеивание; нарезание резьбы. Осуществление выбора по техническим характеристикам материалов, исследованиям аналогов в определенных условиях. Демонстрация умений последовательного выполнения слесарных работ Формулирование правил выбора и применения инструментов. Использование правильной последовательности выполнения слесарных операций. Рациональный выбор видов слесарных работ, инструментов, операций, приемов выполнения, смазочных материалов исходя из потребностей и условий эксплуатации деталей машин и оборудования на производстве Осуществление оценки качества обработки деталей Наличие практического опыта, обсуждение и аргументирование конкурентных преимуществ социальной значимости своей будущей профессии; Умение обосновывать выбор своей будущей профессии, ее преимущества и значимость на современном рынке труда России. Умение планировать профессиональную деятельность, самообразование и организовывать их выполнение в соответствии с планом; выбирать эффективный способ решения проблем при наличии альтернативы и обосновывать его. Умение выбирать критерии оценки своей производственной деятельности и объективно оценивать ее результаты; принимать обоснованные решения в рабочей ситуации и нести ответственность за результаты в пределах своей компетенции; выбирать оптимальный способ решения проблемы при наличии альтернативы. Наличие практического опыта самостоятельного поиска информации из различных источников (в т.ч. профессиональных изданий, Интернета и т.д.), необходимой для решения профессионально-трудовых задач; обработки и представления информации в различных форматах для различных групп пользователей. Умение участвовать в коллективной работе на основе распределения обязанностей и ответственности за решение профессионально-трудовых задач, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения в дискуссии; применять правила и нормы делового общения в различных производственных ситуациях; Знание общих правил и норм делового общения. Применять обоснованные решения в рабочей ситуации при соблюдении требований охраны труда и экологической безопасности. Выполнение ремонта наладки отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей учитывая свойства металлов. Устранение причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. Анализ качества отремонтированных сельскохозяйственных машин и оборудования. Осуществление сборки и установки агрегатов и сборочных единиц тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин стационарно и в полевых условиях. Использование знаний по наладке и регулированию агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных машин и оборудования, видов обработки металлов и их физических, технологических, химических свойств, марок абразивных материалов. Расшифровка марки металлов, определение состава. Умение пользоваться ГОСТом. Устранение мелких неисправностей, возникающих во время эксплуатации транспортных средств, опираясь на знания о металлах | Выполнение тестовой работы № 6 «Паяние и лужение» Выполнение практического задания № 21,22,23,24 |
| Тема 2.7 Технологический процесс слесарно-сборочных работ | У1,У2,У3 З1,З2,З4,З5,З6,З7, З8,З9,З10,З11, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.4, ПК1.5, ПК1.6, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК2.4, ПК3.3, ПК3.4, ПК4.3, ПК4.4 | Выбор наиболее оптимальных материалов для выполнения производственных работ. Демонстрация умений выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание отверстий, клепку, пайку, лужение и склеивание; нарезание резьбы. Выбор смазочных материалов и выполнение смазки деталей и узлов. Демонстрация умений по выполнению основных видов работ из основных конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических материалов и сплавов материалов. Выбор оптимальных способов защиты от коррозии, исходя из структуры и свойств металлов и сплавов. Осуществление выбора по техническим характеристикам материалов, исследованиям аналогов в определенных условиях. Демонстрация умений последовательного выполнения слесарных работ. Формулирование правил выбора и применения инструментов. Использование правильной последовательности выполнения слесарных операций. Рациональный выбор видов слесарных работ, инструментов, операций, приемов выполнения, смазочных материалов исходя из потребностей и условий эксплуатации деталей машин и оборудования на производстве. Осуществление оценки качества обработки деталей. Определение износа деталей и узлов. Демонстрация точности измерения износа деталей и узлов. Демонстрация знаний в области свойств и применения топливо-смазочных материалов. Наличие практического опыта, обсуждение и аргументирование конкурентных преимуществ социальной значимости своей будущей профессии; Умение обосновывать выбор своей будущей профессии, ее преимущества и значимость на современном рынке труда России. Умение планировать профессиональную деятельность, самообразование и организовывать их выполнение в соответствии с планом; выбирать эффективный способ решения проблем при наличии альтернативы и обосновывать его. Умение выбирать критерии оценки своей производственной деятельности и объективно оценивать ее результаты; принимать обоснованные решения в рабочей ситуации и нести ответственность за результаты в пределах своей компетенции; выбирать оптимальный способ решения проблемы при наличии альтернативы. Наличие практического опыта самостоятельного поиска информации из различных источников (в т.ч. профессиональных изданий, Интернета и т.д.), необходимой для решения профессионально-трудовых задач; обработки и представления информации в различных форматах для различных групп пользователей. Умение участвовать в коллективной работе на основе распределения обязанностей и ответственности за решение профессионально-трудовых задач, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения в дискуссии; применять правила и нормы делового общения в различных производственных ситуациях; Знание общих правил и норм делового общения. Применять обоснованные решения в рабочей ситуации при соблюдении требований охраны труда и экологической безопасности. Умение применять профессиональные знания при выполнении воинского долга, демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности.Демонстрация умений по выполнению технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта. Выполнение ремонта наладки отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей учитывая свойства металлов. Устранение причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их . Анализ качества отремонтированных сельскохозяйственных машин и оборудования . Выполнение работ по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и оборудования, опираясь на знания о металлах. Осуществление сборки и установки агрегатов и сборочных единиц тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин стационарно и в полевых условиях. Использование знаний по наладке и регулированию агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных машин и оборудования, видов обработки металлов и их физических, технологических, химических свойств, марок абразивных материалов. Расшифровка марки металлов, определение состава. Умение пользоваться ГОСТом. Диагностирование тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин и агрегатируемого оборудования. Осуществление ремонта агрегатов и сборочных единиц тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин Осуществление заправки топливом и смазки тракторов, навесных и прицепных сельскохозяйственных орудий, самоходных и других сельскохозяйственных машин. Демонстрация умений по выполнению технического обслуживания машинно-тракторных агрегатов, опираясь на знания о металлах. Демонстрация умения проведения технического обслуживания транспортных средств в пути следования . Устранение мелких неисправностей, возникающих во время эксплуатации транспортных средств, опираясь на знания о металлах | Выполнение тестовой работы № 7 «Технологический процесс слесарно-сборочных работ» Выполнение практического задания № 25 |
| Тема 2.8 Понятие: деталь, сборочная единица, узел блок, изделие, сборочная база. Операции слесарно- сборочных работ | У1,У2,У3 З1,З2,З4,З5,З6,З7, З8,З9,З10,З11, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.4, ПК1.5, ПК1.6, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК2.4, ПК3.3, ПК3.4, ПК4.3, ПК4.4 | Выбор наиболее оптимальных материалов для выполнения производственных работ. Демонстрация умений выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание отверстий, клепку, пайку, лужение и склеивание; нарезание резьбы. Выбор смазочных материалов и выполнение смазки деталей и узлов. Демонстрация умений по выполнению основных видов работ из основных конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических материалов и сплавов материалов. Выбор оптимальных способов защиты от коррозии, исходя из структуры и свойств металлов и сплавов. Осуществление выбора по техническим характеристикам материалов, исследованиям аналогов в определенных условиях. Демонстрация умений последовательного выполнения слесарных работ. Формулирование правил выбора и применения инструментов. Использование правильной последовательности выполнения слесарных операций. Рациональный выбор видов слесарных работ, инструментов, операций, приемов выполнения, смазочных материалов исходя из потребностей и условий эксплуатации деталей машин и оборудования на производстве. Осуществление оценки качества обработки деталей. Определение износа деталей и узлов. Демонстрация точности измерения износа деталей и узлов. Демонстрация знаний в области свойств и применения топливо-смазочных материалов. Наличие практического опыта, обсуждение и аргументирование конкурентных преимуществ социальной значимости своей будущей профессии; Умение обосновывать выбор своей будущей профессии, ее преимущества и значимость на современном рынке труда России. Умение планировать профессиональную деятельность, самообразование и организовывать их выполнение в соответствии с планом; выбирать эффективный способ решения проблем при наличии альтернативы и обосновывать его. Умение выбирать критерии оценки своей производственной деятельности и объективно оценивать ее результаты; принимать обоснованные решения в рабочей ситуации и нести ответственность за результаты в пределах своей компетенции; выбирать оптимальный способ решения проблемы при наличии альтернативы. Наличие практического опыта самостоятельного поиска информации из различных источников (в т.ч. профессиональных изданий, Интернета и т.д.), необходимой для решения профессионально-трудовых задач; обработки и представления информации в различных форматах для различных групп пользователей. Умение участвовать в коллективной работе на основе распределения обязанностей и ответственности за решение профессионально-трудовых задач, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения в дискуссии; применять правила и нормы делового общения в различных производственных ситуациях; Знание общих правил и норм делового общения. Применять обоснованные решения в рабочей ситуации при соблюдении требований охраны труда и экологической безопасности. Умение применять профессиональные знания при выполнении воинского долга, демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. Демонстрация умений по выполнению технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта. Выполнение ремонта наладки отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей учитывая свойства металлов. Устранение причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их . Анализ качества отремонтированных сельскохозяйственных машин и оборудования . Выполнение работ по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и оборудования, опираясь на знания о металлах. Осуществление сборки и установки агрегатов и сборочных единиц тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин стационарно и в полевых условиях. Использование знаний по наладке и регулированию агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных машин и оборудования, видов обработки металлов и их физических, технологических, химических свойств, марок абразивных материалов. Расшифровка марки металлов, определение состава. Умение пользоваться ГОСТом. Диагностирование тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин и агрегатируемого оборудования. Осуществление ремонта агрегатов и сборочных единиц тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин Осуществление заправки топливом и смазки тракторов, навесных и прицепных сельскохозяйственных орудий, самоходных и других сельскохозяйственных машин. Демонстрация умений по выполнению технического обслуживания машинно-тракторных агрегатов, опираясь на знания о металлах. Демонстрация умения проведения технического обслуживания транспортных средств в пути следования . Устранение мелких неисправностей, возникающих во время эксплуатации транспортных средств, опираясь на знания о металлах | Выполнение тестовой работы № 8 «Операции слесарно- сборочных работ» Выполнение практического задания № 26 |
| Тема № 2.9 Неизбежные погрешности | У1,У2,У3 З1,З2,З4,З5,З6,З7, З8,З9,З10,З11, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.4, ПК1.5, ПК1.6, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК2.4, ПК3.3, ПК3.4, ПК4.3, ПК4.4 | Выбор наиболее оптимальных материалов для выполнения производственных работ. Демонстрация умений выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание отверстий, клепку, пайку, лужение и склеивание; нарезание резьбы. Выбор смазочных материалов и выполнение смазки деталей и узлов. Демонстрация умений по выполнению основных видов работ из основных конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических материалов и сплавов материалов. Выбор оптимальных способов защиты от коррозии, исходя из структуры и свойств металлов и сплавов. Осуществление выбора по техническим характеристикам материалов, исследованиям аналогов в определенных условиях. Демонстрация умений последовательного выполнения слесарных работ. Формулирование правил выбора и применения инструментов. Использование правильной последовательности выполнения слесарных операций. Рациональный выбор видов слесарных работ, инструментов, операций, приемов выполнения, смазочных материалов исходя из потребностей и условий эксплуатации деталей машин и оборудования на производстве. Осуществление оценки качества обработки деталей. Определение износа деталей и узлов. Демонстрация точности измерения износа деталей и узлов. Демонстрация знаний в области свойств и применения топливо-смазочных материалов. Наличие практического опыта, обсуждение и аргументирование конкурентных преимуществ социальной значимости своей будущей профессии; Умение обосновывать выбор своей будущей профессии, ее преимущества и значимость на современном рынке труда России. Умение планировать профессиональную деятельность, самообразование и организовывать их выполнение в соответствии с планом; выбирать эффективный способ решения проблем при наличии альтернативы и обосновывать его. Умение выбирать критерии оценки своей производственной деятельности и объективно оценивать ее результаты; принимать обоснованные решения в рабочей ситуации и нести ответственность за результаты в пределах своей компетенции; выбирать оптимальный способ решения проблемы при наличии альтернативы. Наличие практического опыта самостоятельного поиска информации из различных источников (в т.ч. профессиональных изданий, Интернета и т.д.), необходимой для решения профессионально-трудовых задач; обработки и представления информации в различных форматах для различных групп пользователей. Умение участвовать в коллективной работе на основе распределения обязанностей и ответственности за решение профессионально-трудовых задач, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения в дискуссии; применять правила и нормы делового общения в различных производственных ситуациях; Знание общих правил и норм делового общения. Применять обоснованные решения в рабочей ситуации при соблюдении требований охраны труда и экологической безопасности. Демонстрация умений по выполнению технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта. Выполнение ремонта наладки отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей учитывая свойства металлов. Устранение причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их . Анализ качества отремонтированных сельскохозяйственных машин и оборудования . Выполнение работ по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и оборудования, опираясь на знания о металлах. Осуществление сборки и установки агрегатов и сборочных единиц тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин стационарно и в полевых условиях. Использование знаний по наладке и регулированию агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных машин и оборудования, видов обработки металлов и их физических, технологических, химических свойств, марок абразивных материалов. Расшифровка марки металлов, определение состава. Умение пользоваться ГОСТом. Диагностирование тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин и агрегатируемого оборудования. Осуществление ремонта агрегатов и сборочных единиц тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин Осуществление заправки топливом и смазки тракторов, навесных и прицепных сельскохозяйственных орудий, самоходных и других сельскохозяйственных машин. Демонстрация умений по выполнению технического обслуживания машинно-тракторных агрегатов, опираясь на знания о металлах. Демонстрация умения проведения технического обслуживания транспортных средств в пути следования . Устранение мелких неисправностей, возникающих во время эксплуатации транспортных средств, опираясь на знания о металлах | Выполнение тестовой работы № 9 «Неизбежные погрешности» Выполнение практического задания № 27 |

Задания для проведения текущего контроля

Раздел 1 Материаловедение

Задания  для проверки  знаний

Тест № 1по  теме 1.1Металловедение

Задания для оценки У1, З1, З2, З3, З4, ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ПК1.4, ПК1.5, ПК1.6

  - уровень (правильный ответ 0,5 балла)

- Верно ли утверждение, что к цветным металлам и образованных из них сплавов относится сталь и чугун?

а) да	б) нет

- В каком из перечней перечислены механические свойства металлов?

а) плотность, температура плавления, цвет

б) спекаемость, свариваемость, штампуемость

в) прочность, твердость, пластичность, упругость

  - уровень (правильный ответ 0,5 балла)

- На какие группы подразделяются твердые тела в зависимости от их внутреннего строения

а) аморфные и кристаллические б) легкоплавкие и тугоплавкие д) черные и цветные

- От чего зависят свойства металлов, с точки зрения их внутреннего строения?

а) от химического состава б) от типа кристаллической решетки.

в) от количества компонентов.

- Макроскопический анализ материалов позволяет определить:

а) химический состав

б) механические свойства

в) форму и размер зерен, макродефекты,  макрохимическую неоднородность

6. Прочность – это способность материала

а) Сопротивляться действию внешних сил без разрушения

б) Восстанавливать первоначальную форму после снятия нагрузки

в) Сопротивляться проникновению более твердого материала

- Какой из индентеров применяется при определении твердости методом Виккерса?:

а) Закаленный шарик ø 10 мм

б) Алмазная пирамида с углом между диагоналями 136 º

в) Алмазный конус с углом при вершине 120º

г)

- Упругость – это

а) способность материала выдерживать нагрузки не разрушаясь

б) способность материала изменять свою форму при приложении внешних нагрузок не разрушаясь

в) способность материала изменять свою форму под действием внешней нагрузки и восстанавливать ее после снятия

    - уровень (правильный ответ 0,5 балла)

- Какий из способов исследования материалов применяют для выявления внутренних дефектов?

а) рентгеновский б) по излому

в) электронный микроскоп г) магнитный метод

- Дополните описание определения твердости методом Роквелла:

  - качестве индентора используют ____1____  при испытании ___2___

материалов и ____3____ при испытании ____4____материалов

| а) 1- алмазный конус, 2 – | твердых | 3- | стальной закаленный шарик | 4 - мягких |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| б) 1- алмазную пирамиду , 2 – твердых |  |  | 3- стальной шарик 4 - мягких |  |
| в) 1- алмазный конус, 2 – | мягких; | 3- стальной закаленный шарик; |  | 4 - твердых |

11. Какой метод определения твердости применяется для тонких деталей иповерхностных слоев?

а) Роквелла

б) Бринелля

в) Виккерса

г) метод Шора

- В чем сущность атомно-кристаллического строения металлов?

а) их атомы располагаются хаотично б) их атомы расположены в геометрически правильном порядке

в) их атомы сохраняют ближний порядок г) атомы расположены закономерно

  - уровень (правильный ответ 1балл)

- Установите соответствие шкал при определении твердости методом Роквелла.

| Шкала | № варианта | Индентор | Полная нагрузка, КГС | Цвет шкалы | Обозначение твердости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | конус | 150 | черный | НRС |  |
| В | 2 | конус | 150 | черный | НRА |  |
| С | 3 | закаленный шарик | 100 | красный | НRВ |  |

- По предложенному описанию определите тип кристаллической решетки:

В такой решетке атомы расположены в вершинах и в центре каждой грани куба. Каждый угловой атом входит в восемь ячеек, а находящийся в центре грани- в две соседние. Эту решетку имеют металлы : Al, Cа , Feγ , Ni, Pb,Au и др.

а) объемноцентрированный куб

б) гексагональная плотноупакованная решетка

в) гранецентрированный куб

г) тетраидер

5 уровень (правильный ответ 1 балл )

- Определите правильную строку

а) обрабатываемость материала зависит от его структуры

б) от твердости материала

в) от теплопроводности

г) все варианты ответов правильные

16.Определите правильную строку

а) такие характеристики материалов как предел прочности, предел текучести, относительное удлинение и сужение можно определить при испытаниях на растяжение

б) такие характеристики материалов как предел прочности, предел текучести,

относительное удлинение и сужение можно определить при испытаниях на ударную вязкость

в) такие характеристики материалов как предел прочности, предел текучести,

относительное удлинение и сужение можно определить при испытаниях на усталость

г) такие характеристики материалов как предел прочности, предел текучести,

относительное удлинение и сужение можно определить при испытаниях на ползучесть

Эталоны ответов (тест № 1)

| № вопроса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Вариант ответа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б | в | а | б | в | а | б | в | а | а | в | б | 2,3,1 | в | г | а |

Критерии оценок:

«5» -  80 – 100  % от общего числа баллов
«4» -   70 - 75 % от общего числа баллов
«3» -  50 - 65 % от общего числа баллов

Задачи для отработки практической части темы

Выполните практические работы № 1,2,3,4,5 согласно Методических рекомендаций  для обучающихся по выполнению практических работ по учебной дисциплинеОП.02Основы материаловедения и технология общеслесарных работ

Критерии оценивания

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 75 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 52 ÷ 74 | 3 | удовлетворительно |
| менее 52 | 2 | не удовлетворительно |

Раздел 2 Слесарное дело

Задания  для проверки  знаний

по теме 2.1 «Организация труда слесаря»

Задания для оценки У1, З1,З3,З4,З5,З6,З7,З8,ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК5 , ОК6,ОК7, ПК1.1,ПК1.2,ПК1.6, ПК2.1, ПК2.4, ПК3.4,ПК4.3,ПК4.4

Задание: закончить предложение, выбрать правильный ответ из  предложенных вариантов.

- Под рабочим местом слесаря понимается:

а) кабинет в мастерской;

б)часть площади, участка,  или  мастерской, которая закрепляется за  определённым работником;
в) верстак.

2. Рабочее место предназначено ___________________________________________

3.Основным оборудованием рабочего места слесаря является:

а) тиски;                               б) молоток;                         в) верстак.

4.Приспособления  предназначенные   для закрепления обрабатываемых

заготовок:

а) губки;                              б) тиски;                             в)наковальня.

5.  Высоту тисков регулируют:

а) губками;                          б)винтом;                             в) зубилом.

6. Высота верстака должна соответствовать __________________________________

7.До начала работы необходимо___________________________________________

8. Работать в мастерской в чем:

а)  спецодежда;                   б) футболка;                          в) сапоги.

9. Очищать поверхность  верстака после работы необходимо:

а)щёткой – смёткой;            б) руками;                             в) веник.

10.  По окончании работы  с верстака  запрещается:

а) сдувать металлическую стружку;

б) стучать по наковальне;

в) работать без губок.

11. На каждом рабочем месте должен находится инструментальный ____________

12. При работе на рабочем месте необходимо постоянно поддерживать:

а) выключенное освещение;

б) коврик;

в)поддерживать чистоту  и порядок на рабочем месте.

13. Для зажима обработанной чистовой поверхности детали (изделия) рабочие части губок тисков закрывают накладными пластинами:

а)  кернер;

б) нагубники;

в) наковальня.

14.По окончании работы необходимо__________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Эталон ответов

| № | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | б |
| 2 | выполнения работ определённого вида |
| 3 | в |
| 4 | б |
| 5 | б |
| 6 | росту работника |
| 7 | проверить исправность верстака, тисков, приспособлений |
| 8 | а |
| 9 | а |
| 10 | а |
| 11 | ящик |
| 12 | в |
| 13 | б |
| 14 | тщательно убрать рабочее место, уложить инструмент на место. |

Критерии оценивания

Одно задание -0,1балл

| Р | 14-13 | 12-10 | 9-8 | Менее 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| баллы | 1,4-1,3 | 1,2-1,0 | 0,9-0,8 | 0,7 |
| Оценка | «5» | «4» | «3» | «2» |

Задания  для проверки  знаний

по теме 2.1 «Виды слесарных работ, культура и производительность труда, качество продукции»

Задания для оценки У1, З1,З3,З4,З5,З6,З7,З8,ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК5 , ОК6,ОК7, ПК1.1,ПК1.2,ПК1.6, ПК2.1, ПК2.4, ПК3.4,ПК4.3,ПК4.4

Задание: закончить предложение, выбрать правильный ответ из  предложенных вариантов.

1 ВАРИАНТ

1. Рабочим местом называется_______________________________________________________

2. Перечислите виды слесарных работ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3. Назвать вид слесарной работы. Написать ее определение.

4. На какие типы делятся слесарные молотки?

-с круглым бойком

-с комбинированным бойком

-с квадратным бойком

5. Что является основным приспособлением для разметки?

-циркуль

-разметочная плита

-поверочная линейка

-кернер

6. Какими ножницами выполняется резка листового металла по прямой линии и по кривой без резких поворотов?

-левыми ножницами

-правыми ножницами

-любыми

7. К работе в качестве слесарей допускаются лица:

-прошедшие медицинское обследование

-прошедшие специальное обучение

-имеющие среднее образование

8. При ушибах и растяжениях на поврежденное место накладывается:

-холод

-тепло

-свободная повязка

Эталоны ответов(1 вариант)

1. Рабочим местом называется определенный участок производственной площади цеха или мастерской, предназначенный для выполнения разнообразных технологических операций и оснащенный в соответствии с характером работы.

2. Разметка, рубка, правка, рихтовка, гибка, резка, опиливание, сверление, зенкерование, зенкование, развертывание отверстий, нарезание резьбы, клепка, шабрение, распиливание, припасовка, притирка, доводка, пайка, лужение, склеивание.

3. Рубка металла – это слесарная операция, при которой с помощью режущего и ударного инструмента с поверхности заготовки удаляются лишние слои металла или заготовка разрубается на части.

4. С круглым бойком и с квадратным бойком.

5. Основное приспособление для разметки - разметочная плита.

6. Правыми ножницами.

7. К работе в качестве слесарей допускаются лица, прошедшие медицинское обследование и прошедшие специальное обучение.

8. При ушибах и растяжениях на поврежденное место накладывается холод.

2 ВАРИАНТ

1. Организация рабочего места до начала работы____________________________________

_____________________________________________________________________________

2.Перечислите индивидуальные средства защиты___________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Назвать вид слесарной работы. Написать ее определение.

4. На какие виды делятся напильники?

-на обыкновенные и специальные

-на обыкновенные, специальные и рашпили

-на обыкновенные, специальные, рашпили и надфили.

5. Слесарные тиски представляют собой:

-устройство для закрепления деталей или заготовок при обработке

-инструмент для гибки труб

-прибор грубого измерения размеров деталей.

6. Для каких целей служит универсальная дисковая плита?

-для резки профильного материала

-для резки труб

-для вырезов, продольных надрезов, поперечного и продольного разрезания под любым углом.

7. В случае возникновения пожара вы должны:

-немедленно вызвать инструктора или мастера

-предупредить окружающих

-направиться в пожарную часть за вызовом пожарных

8. При переломах костей конечностей шина накладывается:

-выше области перелома

-ниже области перелома

-выше и ниже области перелома, так чтобы шина захватывала не менее двух ближайших суставов.

Эталоны ответов (2 вариант)

1. Организация рабочего места до начала работы заключается в следующем:

-проверить исправность верстака, тисков, приспособлений, индивидуального освещения и механизмов, используемых в работе;

-ознакомиться с инструкцией и технологической картой, чертежом и техническими требованиями к предстоящей работе;

-проверить наличие и состояние инструментов, материалов и заготовок;

-отрегулировать высоту тисков по своему росту;

-расположить на верстаке инструменты, заготовки, материалы, приспособления, необходимые для начала работы.

2.Спецодежда (костюмы, комбинезоны, специальная обувь – ботинки, резиновые сапоги).  Средства защиты головы – защитный шлем или каска, берет. Средства защиты органов дыхания – респиратор.  Средства защиты глаз и лица – защитные очки.  Для предохранения кожи рук – резиновые перчатки, рукавицы, защитные мази, пасты.

3. Правка металла – это операция по выправке металла, заготовок и деталей, имеющих вмятины, выпучины, волнистость, коробление, искривления.

4. Напильники делятся на обыкновенные, специальные, рашпили и надфили.

5.  Тиски представляют собой устройство для закрепления деталей или заготовок при обработке.

6. Универсальная дисковая пила служит для резки профильного материала и труб, а также для вырезов, поперечного и продольного разрезания под любым углом.

7. В случае возникновения пожара вы должны:

-немедленно вызвать инструктора или мастера

-предупредить всех окружающих.

8. При переломах костей конечностей шина накладывается:

-выше или ниже области перелома, так чтобы шина захватывала не менее двух ближайших суставов.

Критерии оценивания

Одно задание -0,1балл

| Р | 7-8 | 6 | 5 | Менее 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| баллы | 0,7-0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| Оценка | «5» | «4» | «3» | «2» |

Задачи для отработки практической части темы

Выполните практические работы № 6 согласно Методические рекомендации  для обучающихся по выполнению практических работ по учебной дисциплинеОП.02Основы материаловедения и технология общеслесарных работ

Критерии оценивания

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 75 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 52 ÷ 74 | 3 | удовлетворительно |
| менее 52 | 2 | не удовлетворительно |

Задания  для проверки  знаний

по теме 2.2«Плоскостная  разметка»

Задания для оценки У2, З4,З5,З6,З7,З8,З9,ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ПК1.2, ПК1.4, ПК1.5, ПК2.1, ПК2.2, ПК4.4

Решение кроссворда № 1

Задание: вписать правильные ответы в пустые клетки кроссворда. (1 БАЛЛ ЗА ПРАВИЛЬЫЙ ОТВЕТ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По горизонтали:

- Вид разметки которая выполняется на поверхности заготовки расположенных в разных плоскостях под разными углами друг к другу?

- Инструмент, которым на поверхность заготовки наносят линии (риски) при помощи линейки или угольника?

9.   Слесарная  операция   в разметке  при разметочных  линиях где,  начала наклоняют кернер в сторону от себя и прижимают к нужной точке, затем быстро ставят в вертикальное положение и наносят по нему легкий удар молотком?

13. При разметке  пыль и окалину с разметочной плиты чем удаляют?

14. Ошибки, допущенные при разметке, приводят к чему….?

15. Сколько пальцев руки  принимают участие при…?

По вертикали:

- Слесарная операция при которой на заготовку наносят линии (риски), определяющие контуры будущей заготовки?

4.  Для окрашивания необработанных  поверхностей применяют?

5.  Для окрашивания обработанных поверхностей применяют раствор?

6.Сколько раз можно проводить риски при выполнении разметки?

7.Инструмент,  применяемый для нанесения углублений по размеченным линиям?

8. Вид линейки  используемый для проверки прямолинейности опиленной поверхности?

10. Перед разметкой  необработанные  и обработанное поверхности рекомендуют?

11  Циркуль применяемый при разметке для нанесения  окружностей  и дуг, и  переноса  размеров на деталь?

12. Инструмент, применяемый   в пространственной разметке   для нанесения  рисок  на вертикальной плоскости  заготовки?

Эталон ответов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 15 |  | л |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  | к |  |  |  |  |  |  | т | р | е | м | я |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б | р | а | к | у |  |  | 11 |  |  |  |  |  | к |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п |  |  | р |  |  |  |  |  | а |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о |  |  | а |  |  | 6 |  |  | л |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | р |  |  | з |  |  | о |  |  | ь |  |  |
|  |  | р |  | 13 |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о |  |  | м |  |  | д |  |  | н |  |  |
|  |  | е |  | щ | ё | т | к | о | й |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | с |  |  | е |  |  | и |  |  | а |  |  |
|  |  | й |  |  |  |  | р |  |  |  |  |  |  |  | 1 | п | р | о | с | т | р | а | н | с | т | в | е | н | н | а | я |  |  |
|  |  | с |  |  |  |  | а |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | а |  |  |  |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м |  |  |  |  | ш |  |  |  |  | к |  |  |  |  | з |  |  |  |  |  |  |  | ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | н | а | к | е | р | н | и | в | а | н | и | е |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  | н |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с |  |  |  |  | в |  |  |  |  | р |  |  | 4 |  | е |  |  |  |  |  |  |  | ы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | а |  |  |  |  | н |  |  | м |  | т |  |  |  |  |  |  |  | й |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  | е |  |  | е |  | к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ь |  | 2 | ч | е | р | т | и | л | к | а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Критерии оценок:

«5» -  80 – 100  % от общего числа баллов
«4» -   70 - 75 % от общего числа баллов
«3» -  50 - 65 % от общего числа баллов

Задачи для отработки практической части темы

Выполните практические работы № 7,8 согласно Методические рекомендации  для обучающихся по выполнению практических работ по учебной дисциплинеОП.02Основы материаловедения и технология общеслесарных работ

Критерии оценивания

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 75 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 52 ÷ 74 | 3 | удовлетворительно |
| менее 52 | 2 | не удовлетворительно |

Задания  для проверки  знаний

по теме 2.3  «Рубка и резка металла»

Задания для оценки У2, З4,З5,З6,З7,З8,З9,ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ПК1.2, ПК1.4, ПК1.5, ПК2.1, ПК2.2, ПК4.4

Задание: закончить предложение, выбрать правильный ответ из  предложенных вариантов.

Вариант 1

| № п/п | Вопросы | Кол-во сущ-щих операций | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Допишите предложение.В зависимости от назначения обрабатываемойдетали рубка может быть ... и ... . | 2 | 2 |
| 2. | Допишите предложение.Если за один проход зубилом снимают слойметалла толщиной ... , то рубка называетсячистовой. 1. 0,2 -0,5 мм; 2. 0,5 -1,0 мм; 3. 1,0 -1,5 мм; 4. 1,5 -2,0 мм. | 4 | 1 |
| 3. | Допишите предложение.Если за один проход зубилом снимают слойметалла толщиной ... , то рубка называетсячерновой. 1. 1,5 -2 мм; 2. 1,0 -1,5 мм; 3. 0,5 -1,0 мм; 4. 0,2 -0,5 мм. | 4 | 1 |
| 4 | Допишите предложение.Точность обработки, достигаемая при рубке металла, составляет ... 1. 0,6 -1,0 мм; 2. 0,5 -1,0 мм; 3. 0,4 -1,0 мм; 4. 0,3 -1,0 мм. | 4 | 1 |
| 5. | Как называют поверхность, с которой будет сниматься слой металла (стружка)? | 1 | 2 |
| 6. | Как называют поверхность, с которой снят слой металла (стружка)? | 1 | 2 |
| 7. | Как называют грань зубила, по которой сходит стружка при резании? | 1 | 2 |
| 8. | Укажите название угла, образованного передней гранью и обрабатываемой поверхностью. 1 . Передний угол; 2. Задний угол; 3. Угол заострения; 4. Угол резания. | 4 | 1 |
| 9. | Укажите инструмент, применяемый при рубке. 1. Шабер; 2. Крейцмейсель; 3. Зенкер; 4. Все перечисленные инструменты. Выберите правильный ответ. | 4 | 1 |
| 10. | Назовите составные части зубила. | 3 | 2 |
| 11. | Установите соответствие между длиной зубилаи шириной рабочей части. Длина зубила: а) 160мм; б) 100мм; в) 200 мм; г) 125 мм. | 10 | 1 |
| 12. | Ширина рабочей части: 1 . 5 мм; 2. 20мм; 3. 10мм; 4. 16 мм. |  |  |
| 13. | Как называют специальные крейцмейсели, предназначенные для вырубания профильных канавок? | 1 | 2 |
| 14. | Укажите марку стали, используемой для изготовления канавочников. 1. У8А; 2. У10; 3. У12; 4. 7ХФ. | 4 | 1 |
| 15. | Назовите два типа слесарных молотков. | 2 | 2 |
| 16. | Укажите массу слесарного молотка № 4 с круглым бойком. 1. 400 г; 2. 600 г; 3. 800 г; 4. 200г. | 4 | 1 |
| 17. | Укажите массу слесарного молотка № 3 с квадратным бойком. 1. 50 г; 2. 100 г; 3. 200 г; 4. 400г. | 4 | 1 |
| 18. | Как называют конец молотка, противоположный бойку? | 1 | 2 |
| 19. | Допишите предложение.При разрубании металла зубило устанавливают ... и рубку ведут ... ударом. | 2 | 2 |
| 20. | Закончите предложение.При рубке алюминия рекомендуется режущуючасть зубила ... . 1. смачивать мыльной водой; 2. протирать промасленной тряпкой; 3. смачивать скипидаром. | 3 | 1 |
| 21. | Закончите предложение. Удалять пыль, стружку, окалину и металлические опилки с рабочего места следует: - Метлой; - Щёткой; - Ветошью; - Всеми указанными способами. | 4 | 1 |
| 22. | Какие из перечисленных правил безопасности Труда необходимо соблюдать при рубке твёрдого и хрупкого металла? 1.Пользоваться защитными очками; 2.Надевать рукавицы; 3.Использовать ограждение: сетку, щиток; 4.Соблюдать все указанные правила. | 4 | 1 |

Вариант 2

| № п/п | Вопросы | Кол-во сущ-щих операций | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Допишите предложение. Разность между размерами заготовки до и после обработки называется величиной …… на ……. . | 2 | 2 |
| 2. | Закончите предложение. Разметка применяется преимущественно в ……. и ….. производстве. - единичном; - массовом; - крупносерийном; - мелкосерийном. | 4 | 1 |
| 3. | Назовите типы разметки в зависимости от формы размечаемых заготовок и деталей. | 2 | 2 |
| 4. | Назовите инструменты, предназначенные при плоскостной разметке. | 3 | 2 |
| 5. | Укажите инструмент, предназначенный для нанесения линий (рисок) на размечаемую поверхность с помощью линейки, угольника или шаблона. 1.Чертилка. 2.Кернер, 3.Циркуль. 4.Рейсмас. | 4 | 1 |
| 6. | Укажите слесарный инструмент, применяемый для нанесения углубления на предварительно размеченных линиях. 1.Чертилка. 2.Кернер, 3.Циркуль. 4.Рейсмас. | 4 | 1 |
| 7. | Укажите марку стали, применяемой для изготовления чертилок. - У7А; - У8А; - У10; - 7ХФ. | 4 | 1 |
| 8. | Чем наносят прямые риски при проведении плоскостной разметки? | 1 | 2 |
| 9. | Допишите предложение. Керны для сверления делают ….., чтобы сверло меньше уводило в сторону от разметочной точки. 1. по глубине таким же, как и остальные; 2. более глубокими, чем остальные; 3. менее глубокими, чем остальные. | 3 | 1 |
| 10. | Укажите способ разметки больших партий одинаковых по форме и размерам деталей. 1. По образцу. 2. Карандашом. 3. По месту. 4. По шаблону. | 4 | 1 |

Эталон ответов

Вариант 1

| № п/п | Вопросы | Эталон ответа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Допишите предложение.В зависимости от назначения обрабатываемойдетали рубка может быть ... и ... . | 1 . чистовой; 2. черновой. |
| 2. | Допишите предложение.Если за один проход зубилом снимают слойметалла толщиной ... , то рубка называетсячистовой. 1. 0,2 -0,5 мм; 2. 0,5 -1,0 мм; 3. 1,0 -1,5 мм; 4. 1,5 -2,0 мм. | 2 |
| 3. | Допишите предложение.Если за один проход зубилом снимают слойметалла толщиной ... , то рубка называетсячерновой. 1. 1,5 -2 мм; 2. 1,0 -1,5 мм; 3. 0,5 -1,0 мм; 4. 0,2 -0,5 мм. | 1 |
| 4 | Допишите предложение.Точность обработки, достигаемая при рубке металла, составляет ... 1. 0,6 -1,0 мм; 2. 0,5 -1,0 мм; 3. 0,4 -1,0 мм; 4. 0,3 -1,0 мм. | 3 |
| 5. | Как называют поверхность, с которой будет сниматься слой металла (стружка)? | Обрабатываемой |
| 6. | Как называют поверхность, с которой снят слой металла (стружка)? | Обработанной |
| 7. | Как называют грань зубила, по которой сходит стружка при резании? | Передняя |
| 8. | Укажите название угла, образованного передней гранью и обрабатываемой поверхностью. 1 . Передний угол; 2. Задний угол; 3. Угол заострения; 4. Угол резания. | 4 |
| 9. | Укажите инструмент, применяемый при рубке. 1. Шабер; 2. Крейцмейсель; 3. Зенкер; 4. Все перечисленные инструменты. | 2 |
| 10. | Назовите составные части зубила. | 1. Рабочая; 2. Средняя; 3. Ударная. |
| 11. | Установите соответствие между длиной зубилаи шириной рабочей части. Длина зубила: а) 160мм; б) 100мм; в) 200 мм; г) 125 мм. | а) -4; б)-1; в) -2; г)-3 |
| 12. | Ширина рабочей части: 1 . 5 мм; 2. 20мм; 3. 10мм; 4. 16 мм. |  |
| 13. | Как называют специальные крейцмейсели, предназначенные для вырубания профильных канавок? | Канавочники |
| 14. | Укажите марку стали, используемой для изготовления канавочников. 1. У8А; 2. У10; 3. У12; 4. 7ХФ. | 1 |
| 15. | Назовите два типа слесарных молотков. | 1. С квадратным бойком; 2. С круглым бойком. |
| 16. | Укажите массу слесарного молотка № 4 с круглым бойком. 1. 400 г; 2. 600 г; 3. 800 г; 4. 200г. | 2 |
| 17. | Укажите массу слесарного молотка № 3 с квадратным бойком. 1. 50 г; 2. 100 г; 3. 200 г; 4. 400г. | 3 |
| 18. | Как называют конец молотка, противоположный бойку? | Носок |
| 19. | Допишите предложение.При разрубании металла зубило устанавливают ... и рубку ведут ... ударом. | 1. вертикально; 2. плечевым. |
| 20. | Закончите предложение.При рубке алюминия рекомендуется режущуючасть зубила ... . 1. смачивать мыльной водой; 2. протирать промасленной тряпкой; 3. смачивать скипидаром. | 3 |
| 21. | Закончите предложение. Удалять пыль, стружку, окалину и металлические опилки с рабочего места следует: - Метлой; - Щёткой; - Ветошью; - Всеми указанными способами. | 1; 2 |
| 22. | Какие из перечисленных правил безопасности Труда необходимо соблюдать при рубке твёрдого и хрупкого металла? 1.Пользоваться защитными очками; 2.Надевать рукавицы; 3.Использовать ограждение: сетку, щиток; 4.Соблюдать все указанные правила. | 3 |

Вариант 2

| № п/п | Вопросы | Эталон ответа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Допишите предложение. Разность между размерами заготовки до и после обработки называется величиной …… на ……. . | Припуска; обработку |
| 2. | Закончите предложение. Разметка применяется преимущественно в ……. и ….. производстве. - единичном; - массовом; - крупносерийном; - мелкосерийном. | 1;4 |
| 3. | Назовите типы разметки в зависимости от формы размечаемых заготовок и деталей. | 1.Плоскостная. 2.Пространственная (объёмная) |
| 4. | Назовите инструменты, предназначенные при плоскостной разметке. | 1.Чертилка. 2.Кернер, 3.Циркуль. |
| 5. | Укажите инструмент, предназначенный для нанесения линий (рисок) на размечаемую поверхность с помощью линейки, угольника или шаблона. 1.Чертилка. 2.Кернер, 3.Циркуль. 4.Рейсмас. | 1 |
| 6. | Укажите слесарный инструмент, применяемый для нанесения углубления на предварительно размеченных линиях. 1.Чертилка. 2.Кернер, 3.Циркуль. 4.Рейсмас. | 2 |
| 7. | Укажите марку стали, применяемой для изготовления чертилок. - У7А; - У8А; - У10; - 7ХФ. | 3 |
| 8. | Чем наносят прямые риски при проведении плоскостной разметки? | Чертилкой |
| 9. | Допишите предложение. Керны для сверления делают ….., чтобы сверло меньше уводило в сторону от разметочной точки. 1. по глубине таким же, как и остальные; 2. более глубокими, чем остальные; 3. менее глубокими, чем остальные. | 2 |
| 10. | Укажите способ разметки больших партий одинаковых по форме и размерам деталей. 1. По образцу. 2. Карандашом. 3. По месту. 4. По шаблону. | 4 |

Критерии оценок:

«5» -  80 – 100  % от общего числа баллов
«4» -   70 - 75 % от общего числа баллов
«3» -  50 - 65 % от общего числа баллов

Решение кроссворда №2 по теме «Рубка и резка металла»

Задание: вписать правильные ответы в пустые клетки кроссворда.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По горизонтали:

- Инструмент, применяемый для вырубания канавок, прорубания  пазов на ровных поверхностях заготовок?

4.Основной ударный инструмент применяемый  при рубке металла?

9.За какую часть при рубке металла держат слесарное зубило?

10. С каким бойком бывают слесарные молотки?

12. Как называют  деревянные молотки?

14. Как называют средний удар при рубке?

17. Как называют сильный удар при рубке, используя максимальную силу?

По вертикали:

2.Слесарная  операция, при которой с помощью зубила и слесарного молотка с заготовки удаляют слои металла или отрубают от заготовки лишнюю часть?

3.Один из  основных  способов   рубки металла на?

5.Основной  рабочий (режущий)  инструмент применяемый  при рубке металла?

6. Одна из частей  слесарного зубила?

7.Инструмент, предназначенный для вырубания канавок на круглых поверхностях?

8. В зависимости от назначения обрабатываемой детали рубка может быть?

11.Одна из частей  слесарного зубила?

13.Чтобы молоток во время работы не соскакивал, конец ручки, на который насажен молоток, расклинивают деревянными или металлическими?

15.Какой рукой берут за зубило  за среднюю часть?

16. В какой руке должен находится молоток?

Эталон ответов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п |  | 8 |  | 17 |  | л |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | р |  | ч |  | п | л | е | ч | е | в | о | й |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | а |  | и |  |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в |  | с |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | л | о | к | т | е | в | о | й |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  | 7 |  |  | й |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  |  |  | з |  | к |  |  |  |  | в |  |  | 6 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | к |  |  |  | у |  | а |  |  | 2 |  | о |  |  | р |  |  |  | п |  |  |  |  |
|  |  | л |  |  |  | б |  | н | 1 | к | р | е | й | ц | м | е | й | с | е | л | ь |  |  |  |
| 12 | к | и | я | н | к | и |  | а |  |  | у |  |  |  |  | ж |  |  |  | и |  |  |  |  |
|  |  | н |  |  |  | л |  | в |  |  | б |  | у | 11 |  | у |  | 9 |  | т |  |  |  |  |
|  |  | ь |  | 4 | м | о | л | о | т | о | к |  | д |  |  | щ |  | с | р | е | д | н | ю | ю |
|  |  | я |  |  |  |  |  | ч |  |  | а |  | а |  |  | а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м |  |  |  |  |  | н |  |  |  |  | р |  |  | я |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и |  |  |  |  |  | и |  |  |  |  | н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | к | в | а | д | р | а | т | н | ы | м |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Критерии оценок:

«5» -  80 – 100  % от общего числа баллов
«4» -   70 - 75 % от общего числа баллов
«3» -  50 - 65 % от общего числа баллов

Задачи для отработки практической части темы

Выполните практические работы № 9,10,11, согласно Методические рекомендации  для обучающихся по выполнению практических работ по учебной дисциплинеОП.02Основы материаловедения и технология общеслесарных работ

Критерии оценивания

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 75 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 52 ÷ 74 | 3 | удовлетворительно |
| менее 52 | 2 | не удовлетворительно |

Задания  для проверки  знаний

по теме 2.4 «Опиливание металла»

Задания для оценки У2, З4,З5,З6,З7,З8,З9,ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ПК1.2, ПК1.4, ПК1.5, ПК2.1, ПК2.2, ПК4.4

Решение кроссворда

Задание: вписать правильные ответы в пустые клетки кроссворда.

16             19

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По горизонтали:

1.Слесарная операция по снятию лишнего слоя с поверхности  металла при помощи напильника?

3.Для обработки каких поверхностей применяют опиливание?

6. Окончательно обрабатывают поверхность  какими напильниками?

7. При каком опиливании прикладываются значительные усилия, чтобы обеспечить снятие слоя металла максимальной толщины?

10.Назовите одну из частей напильника?

11.Насечка предназначенная для обработки цветных металлов и сплавов (латуни, цинка, свинца, алюминия, бронзы, меди )?

12.Насечки напильника образуют зубья которые снимают?

13.Насечка предназначенная для очень мягких металлов и неметаллических материалов — кожи, резины?

15.Насечка предназначенная для обработки чёрных  металлов?

18. Назовите вид напильника который  применяют для чистового опиливания, имеют среднюю насечку: 13 – 26 зубьев на 10 мм длины. Этими напильниками работают, когда основной слой металла уже снят драчёвым напильником?

20. Назовите инструмент (линейка) используемый для проверки прямолинейности  опиленной поверхности?

По вертикали:

2.Основной инструмент используемый  при опиливании, представляет собой стальной брусок, на рабочей поверхности которого нанесено большое количество насечек, образующих режущие зубья?

4.Какое  опиливание выполняют драчёвыми напильниками № 0 или № 1?

5. Какое опиливание выполнят  снятием металла толщиной не более 0,3 мм)  личными напильниками№ 2 и3?

8. Назовите одну из частей напильника?

9. Назовите что образуют насечки на поверхности напильника?

14.Насечка  применяемая  при обработке мягких металлов медь, дюралюминий, дерево?

16. Назовите вид  напильников  с крупной насечкой  и грубыми, острыми зубьями?

17. Назовите вид небольших напильников, применяемые  для лекальных, граверных, ювелирных работ, а также для зачистки в труднодоступных местах (отверстий, углов, коротких участков профиля и др)?

19. Назовите какой вид напильника относят первому классу насечкой № 0 и ,1 они имеют наиболее крупные зубья и применяют  для грубой обработки?

Эталон ответов

16             19

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч |  |  |  | р |  |  |  | р |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | р | а | ш | п | и | л | ь | н | а | я |  |  | а |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  |  |  | ш |  |  |  | ч |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | п |  |  |  | ё |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | а |  |  |  |  | 2 |  |  | 10 | р | е | б | р | о |  |  |  | и |  |  |  | в |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | д |  | в | о | й | н | а | я |  |  |  |  |  | в |  | 18 |  | л | и | ч | н | ы | й |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ф |  |  |  |  | а |  |  |  |  |  |  |  | о |  |  |  | и |  |  |  | й |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и |  |  | 1 | о | п | и | л | и | в | а | н | и | е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | д |  |  |  | 9 |  |  |  |  | и |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у |  |  |  | з |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | ь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | г |  |  |  | у |  |  |  |  | с |  |  |  |  | н |  |  |  | 8 |  |  | 20 |  | л | е | к | а | л | ь | н | а | я |
|  |  |  |  |  | о |  |  | 6 | б | а | р | х | а | т |  | н | ы | м | и |  |  |  | н |  |  |  |  |  | р |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в |  |  |  | ь |  |  |  |  | р |  |  |  | 3 | к | р | и | в | о | л | и | н | е | й | н | ы | х |  |  |  |  |  |
| 11 | о | д | и | н | а | р | н | а | я |  |  |  |  | у |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | я |  |  |  |  |  |  |  |  | ж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к |  |  |  |  |  |  |  | 7 | ч | е | р | н | о | в | о | м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | е |  |  |  |  |  |  |  |

Критерии оценок:

«5» -  80 – 100  % от общего числа баллов
«4» -   70 - 75 % от общего числа баллов
«3» -  50 - 65 % от общего числа баллов

Задания  для проверки  знаний

по теме  2.4 «Сверление»

Задания для оценки У2, З4,З5,З6,З7,З8,З9,ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ПК1.2, ПК1.4, ПК1.5, ПК2.1, ПК2.2, ПК4.4

Дайте ответы на вопросы теста

1.Какой буквой обозначено на рисунке спиральное сверло? _______________________

- Какая часть не относится к настольному сверлильному станку?

А) шпиндель;

Б) станина;

В) патрон;

Г) подвижная губка;

Д ) ремённая передача.

3.Какой буквой обозначено на рисунке перовое сверло? __________________________

4.Какого  цвета кнопка выключения сверлильного станка? ________________________

5.Какой буквой обозначено на рисунке центровое сверло?_________________________

6. Каким образом можно изменить скорость вращения шпинделя сверлильного станка?

__________________________________________________________________________

7. Сверло в патроне должно быть закреплено?

А) за рабочую часть;

Б) без перекосов;

В) зажимом;

Г) под углом.

8.Какой буквой обозначено на рисунке ложечное сверло?___________________________

9. Перед началом сверления необходимо?   _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Как называется часть сверла, обозначенная на рисунке буквой Е?

11..Как называется часть сверла, обозначенная на рисунке буквой Г?___________________

12.Для какой цели служат прорези в столе сверлильного станка?

______________________________________________________________________________

13.Какой цифрой на рисунке обозначена режущая кромка сверла?______________________

14.Как называется часть сверла, обозначенная на рисунке цифрой 3?____________________

Эталон ответов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г | б | в | красного | г | Изменением положения ремня на шпинделе | б | а | Проверить исправность режущего, мерительного и крепежного инструмента и разложить их в удобном для использования порядке | Хвостик | Соединительная шейка | Для закрепления тисков | 2 | Режущая часть |

Критерии оценок:

«5» -  80 – 100  % от общего числа баллов
«4» -   70 - 75 % от общего числа баллов
«3» -  50 - 65 % от общего числа баллов

Задачи для отработки практической части темы

Выполните практические работы № 12,13,14,15,16,17 согласно Методические рекомендации  для обучающихся по выполнению практических работ по учебной дисциплинеОП.02Основы материаловедения и технология общеслесарных работ

Критерии оценивания

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 75 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 52 ÷ 74 | 3 | удовлетворительно |
| менее 52 | 2 | не удовлетворительно |

Задания  для проверки  знаний

по теме 2.5  «Нарезание резьбы»

Задания для оценки У2, З4,З5,З6,З7,З8,З9,ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ПК1.2, ПК1.4, ПК1.5, ПК2.1, ПК2.2, ПК4.4

Дайте ответы на вопросы теста

- Наибольший диаметр, измеренный по вершинам витков резьбы называется

a) шагом резьбы;

b) наружным диаметром резьбы;

c) внутренним диаметром резьбы.

- Если гайку навинченную на болт, повернуть на один оборот, то на какую величину она переместиться вдоль болта?

a) на 1 мм;

b) на величину внутреннего диаметра;

c) на величину шага резьбы.

3. Как называются резьбы, применяемые для преобразования вращательного движения в поступательное (тиски, домкраты, станки)?

a) крепёжные;

b) ходовые.

4. Какой профиль имеет крепёжная резьба?

a) прямоугольный;

b) упорный;

c) круглый;

d) треугольный;

е) трапецевидный.

5. Как на чертеже изображают резьбу?

6. Что обозначает надпись М24х1,5?

a) резьба метровая, наружный диаметр 24 мм, внутренний диаметр 1,5 мм, правая;

b) резьба метрическая, наружный диаметр 24 мм, шаг резьбы 1,5 мм, правая;

c) резьба миллиметровая, внутренний диаметр 24 мм, шаг резьбы 1,5 мм, левая.

7. С помощью какого инструмента нарезается внутренняя резьба?

a) плашки и воротка;

b) плашки и метчика;

c) метчика и воротка;

d) плашки и плашкодержателя.

8. Какое назначение канавок на метчике и окон в плашке?

a) образуют режущие кромки и служат для выхода стружки;

b) для снижения веса инструмента;

c) для красоты.

10. Что обозначает надпись на хвостовике метчика М 12?

а)метчик чистовой, для нарезания метрической резьбы наружным диаметром 12 мм;

b)метчик черновой, для нарезания метрической резьбы наружным диаметром 12 мм;

с) метчик средний (получистовой), для нарезания метрической резьбы наружным диаметром 12 мм.

11. С какой целью плашку или метчик поворачивают на пол оборота назад?

a) чтобы обломать стружку, для облегчения процесса нарезания резьбы;

b) ускорить процесс нарезания резьбы.

12. Как правильно выбрать диаметр стержня или отверстия под резьбу?

a) должны быть равны внутреннему диаметру резьбы;

b) должны быть равны наружному диаметру резьбы;

c) немного меньше наружного диаметра резьбы (определить по таблице в справочнике).

Эталоны ответов

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант ответа | b | c | b | d | a | b | c | a | b | a | c |

Критерии оценок:

«5» -  80 – 100  % от общего числа баллов
«4» -   70 - 75 % от общего числа баллов
«3» -  50 - 65 % от общего числа баллов

Задачи для отработки практической части темы

Выполните практические работы № 18,19,20 согласно Методические рекомендации  для обучающихся по выполнению практических работ по учебной дисциплинеОП.02Основы материаловедения и технология общеслесарных работ

Критерии оценивания

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 75 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 52 ÷ 74 | 3 | удовлетворительно |
| менее 52 | 2 | не удовлетворительно |

Задания  для проверки  знаний

по теме 2.6 «Паяние и лужение»

Задания для оценки У2, З4,З5,З6,З7,З8,З9,ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ПК1.2, ПК1.4, ПК1.5, ПК2.1, ПК2.2, ПК4.4

Дайте ответы на вопросы теста

1.Место соединения деталей припоем называется ____________________________________.

2.Какие припои применяются для пайки жаропрочных сталей?__________________________

________________________________________________________________________________

3.Перечислите дефекты паяных швов________________________________________________

________________________________________________________________________________

4.Что называется полудой? ________________________________________________________

5.Как производится контроль качества паяного шва? __________________________________

________________________________________________________________________________

6.Лужение – это процесс покрытия поверхности металла слоем _________________________.

7.Какие припои применяются для пайки изделий из алюминия?_________________________

8.Основу большей части легкоплавких припоев, использующихся для пайки, составляют _________, ________,__________ и ___________.

9.Какие припои применяются для пайки углеродистых сталей?__________________________

________________________________________________________________________________

10. Для чего перед началом лужения необходима механическая и химическая очистка заготовок?_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Эталоны ответов

- Паяние

- Твердые

- Корявый шов, наплывы, излом в месте спая, не герметичность , трещины в шве, смещение и перекосы в паянных соединениях.

- Металл, наносимый на поверхность изделия

- Визуально

- Расплавленного олова или сплава олова со свинцом

- Безфлюсовый

- Олово, кадмий, висмут и индий.

- ПМЦ54

- Для очистки и обезжиривания.

Критерии оценок:

«5» -  80 – 100  % от общего числа баллов
«4» -   70 - 75 % от общего числа баллов
«3» -  50 - 65 % от общего числа баллов

Задачи для отработки практической части темы

Выполните практические работы № 21,22,23,24 согласно Методические рекомендации  для обучающихся по выполнению практических работ по учебной дисциплинеОП.02Основы материаловедения и технология общеслесарных работ

Критерии оценивания

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 75 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 52 ÷ 74 | 3 | удовлетворительно |
| менее 52 | 2 | не удовлетворительно |

Задания  для проверки  знаний

по теме 2.7 «Технологический процесс слесарно-сборочных работ»

Задания для оценки У1,У2,У3 З1,З2,З4,З5,З6,З7,З8,З9,З10,З11, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.4, ПК1.5, ПК1.6, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3,  ПК2.4, ПК3.3, ПК3.4, ПК4.3, ПК4.4

Дайте ответы на вопросы теста

Вариант 1

1. Сколько режущих инструментов может применяться на одном технологическом переходе

А) один

Б) сколько угодно

В) в зависимости от технических возможностей станка

2.  При каком методе обработки достигается наибольший класс чистоты поверхности (наименьшая шероховатость)

А) чистовое точение

Б) чистовое шлифование

В) притирка

3. Каким из методов можно получать заготовки из чугуна

А) литьё

Б) штамповка

В) прокат

4. Коэффициент использования материала определяется как отношение

А)   массы заготовки к массе детали

Б) массы детали к массе стружки

В) массы детали к массе заготовки

5.  При оформлении комплекта документации на технологический процесс механической обработки в операционной карте не указывают

А) содержание переходов

Б) режимы резания

В) данные о квалификации исполнителя

6. По какой из формул определяют штучно-калькуляционное время выполнения операции

А)    Т = L i/ Sм

Б)  Т = (Топ +Тоб +Тотл)/ g

В)  Т = Тшт +Тпз/ n

7.  Показать условно установку вала в 3-х кулачковом патроне с упором в торец

8. Определить допуск на диаметр отверстия  ø75 отливки из алюминиевого сплава  II класса точности, полученной методом литья по выплавляемым моделям

9. Определить основное время на сверление отверстия  ø20Н12 во втулке длиной 50 мм на вертикально-сверлильном  станке модели 2А150 сверлом с одинарной заточкой. Режимы резания:  S = 0,4 мм/об, п = 250 об/мин,    υ = 30 м/мин

10. Для операции, выполняемой на резьбо-фрезерном станке, присвоить №, наименование операции, сформулировать содержание перехода.

Вариант 2

1. Какое из перечисленных отклонений относится к отклонениям от правильной цилиндрической формы в продольном сечении

А) конусообразность

Б) овальность

В) огранка

2. Какая из технологических баз лишает деталь 2-х степеней свободы

А) установочная

Б) направляющая

В) опорная

3. Какой из методов определения припусков на механическую обработку даёт более объективный результат

А) опытно-статистический

Б) расчётно-аналитический

В) табличный

4. Какой из этапов проектирования технологического процесса производится раньше

А) определение режимов резания

Б) установление маршрута обработки

В) выбор заготовки

5. Какой из перечисленных измерительных инструментов целесообразно использовать для контроля вала ø45h14  в условиях единичного производства

А) штангенциркуль ЩЦ I-125-0,1

Б) микрометр МК-75

В) калибр – скобу ø45h14

6. Какой из методов нормирования даёт наиболее точный результат

А)  исследовательски – аналитическим методом

Б) расчётно – аналитическим методом

В) опытно – статистическим методом

7. Показать условно установку вала в центрах ( переднем упорном и заднем вращающемся) с поводковым патроном

8.   Определить допуск на диаметр  ø30 заготовки из проката обычной точности

9. Определить основное время на черновое точение валика  ø20 мм длиной 50 мм на токарном  станке модели 16К20 проходным резцом, установленным на размер, с углом φ = 45. Припуск на сторону составляет 3 мм. Режимы резания:  S = 0,5 мм/об, п = 125 об/мин,    υ = 38 м/мин

10. Для операции, выполняемой на вертикально-сверлильном станке, присвоить №, наименование операции, сформулировать содержание перехода.

Вариант 3

1.  Чему равен коэффициент закрепления операций для среднесерийного производства

А) более 40

Б) от 20 до 30

В) от 10 до 20

2.   Как недостаточная жёсткость системы СПИД влияет на качество обрабатываемой поверхности

А) увеличивает шероховатость  поверхности

Б) уменьшает шероховатость  поверхности

В) не влияет на качество поверхности

3.   Какой из методов литья позволяет получать заготовки наибольшей точности

А) в песчаные формы

Б) под давлением

В) в кокиль

4.   Соответствие конструкции машины (детали) требованиям минимальной трудоёмкости и материалоёмкости носит название

А) технологичность

Б) экономичность

В) экономический эффект

5.   Наименование технологической операции присваивается в зависимости от

А) применяемого оборудования

Б) применяемого инструмента

В) специальности рабочего

6.   ФормулаТ = L i/ Sм   используется для определения

А) основного (машинного) времени

Б) вспомогательного времени

В) времени на обслуживание рабочего места

7. Показать условно установку короткой втулки на цанговой оправке с упором в торец

8. Определить допуск на диаметр  ø100 стальной (М2) штампованной заготовки повышенной точности, сложности С1, массой 1 кг.

9. Определить основное время на черновое фрезерование плоскости детали размером 500 х 50 мм на горизонтально-фрезерном станке модели 6Г83 цилиндрической фрезой ø75мм. Припуск под фрезерование составляет 4 мм.  Режимы резания:  Sм = 147 мм/мин, п = 61 об/мин,    υ = 14,4 м/мин

10. Для операции, выполняемой на токарно-винторезном станке, присвоить №, наименование операции, сформулировать содержание перехода.

Эталоны ответов

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | А | В | А | В | В | В |  | 0,8 | 0,58 | 020 резьбофрезнрная 1.Фрезеровать резьбу 1 напроход. |
| 2. | А | Б | Б | В | А | Б |  | 1,1 | 0,9 | 020 вертикально-сверлильная 1.Сверлить 4 отв.1, выдерживая разм. 2. |
| 3. | Б | А | Б | А | А | А |  | 1,3 | 3,55 | 020 токарно-винторезная 1.Расточить отв.1, выдерживая разм. 2. |

Критерии оценок:

«5» -  80 – 100  % от общего числа баллов
«4» -   70 - 75 % от общего числа баллов
«3» -  50 - 65 % от общего числа баллов

Задачи для отработки практической части темы

Выполните практические работы № 25 согласно Методические рекомендации  для обучающихся по выполнению практических работ по учебной дисциплинеОП.02Основы материаловедения и технология общеслесарных работ

Критерии оценивания

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 75 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 52 ÷ 74 | 3 | удовлетворительно |
| менее 52 | 2 | не удовлетворительно |

Задания  для проверки  знаний

по теме 2.8 «Основные операции при выполнении слесарно-сборочных работ»

Задания для оценки У1,У2,У3 З1,З2,З4,З5,З6,З7,З8,З9,З10,З11, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.4, ПК1.5, ПК1.6, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3,  ПК2.4, ПК3.3, ПК3.4, ПК4.3, ПК4.4

Укажите правильный вариант ответа

КАРТОЧКИ – ЗАДАНИЯ

| Карточка 1 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Как размечаются заготовки при массовом производстве одинаковых деталей? | По чертежу | По шаблону | По эскизу |
| 2.Как называется операция нанесения на поверхность заготовки рисок будущей детали? | Рисованием | Черчением | Разметкой |
| 3. Какого цвета алюминий? | Оранжевого | Черного | Серебристо -белого |
| 4. В каком состоянии может находится металл при переработке? | В горячем и холодном | В горячем | В холодном |
| 5. Как называется процесс переработки металлов и их сплавов? | Термическая обработка | Литье | Обработка металлов |

| Карточка 2 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Каковы основные операции слесарной обработки металла? | Правка, разметка, резание, гибка, опиливание, сверление, клепка | Правка, разметка, резание, опиливание, клепка | Правка, разметка, гибка, сверление, клепка |
| Что называется шаблоном? | Эскиз детали | Пластина, очертания которой соответствуют контуру детали | Чертеж детали |
| Какие инструменты необходимо иметь для разметки деталей на заготовке из листового металла? | Разметочный и измерительные инструменты, чертеж или шаблон | Разметочный инструмент, чертеж и рисунок | Измерительный инструмент, шаблон и рисунок |
| Для чего применяется разметка заготовки? | Для изготовления детали | Для выбора материала | Для проведений линий |
| Какой разметочный инструмент применяется при разметке по чертежу | Пробойник, молоток, кернер | Чертилка, молоток, кернер | Чертилка, пробойник, кернер |

| Карточка 3 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Какой металл обладает высокими пластичностью и твердостью? | Чугун | Сталь | Алюминий |
| Каким способом устраняются неровности, изгибы, вмятины на заготовке из листового металла? | Разгибанием | Правкой | Отборотовкой |
| Как называется специальность рабочего, выполняющего сборку изделий? | Слесарь- сборщик | Токарь | Слесарь |
| По какому графическому документу изготовляют детали машины (изделии)? | По чертежам или эскизам | По фотографиям или техническим рисункам | По фотографиям или рисункам |
| Какой разметочный инструмент применяется при разметке по чертежу | Пробойник, молоток, кернер | Чертилка, молоток, кернер | Чертилка, пробойник, кернер |
| Карточка 4 | 1 | 2 | 3 |
| Какая линия называется базовой? | Линия изгиба на заготовке | Линия, от которой начинаются все измерения | Любая линия на заготовке |
| Какую разметку необходимо выполнить для изготовления коробки? | Плоскостную | Линейную | Пространственную |
| Как размечаются заготовки при массовом производстве одинаковых деталей? | По чертежу | По шаблону | По эскизу |
| Сколько измерений имеет плоскостная разметка? | Одно | Три | Два |
| Что достигается при разметке по шаблону? | Экономия материала | Экономия времени, упрощение процесса разметки | Точность разметки |

| Карточка 5 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Почему жесть следует гнуть киянкой? | Чтобы не помять заготовку | Чтобы хорошо гнулась жесть | Потому что молоток тяжелее киянки |
| Для чего служат ребра жесткости на изделиях из листового металла? | Чтобы изделие было правильной формы | Чтобы изделие не коробилось, не теряло формы | Чтобы изделие было красивее |
| Что такое припуск? | Разность между длиной и шириной | Разность между длиной и высотой детали | Разность между размерами заготовки и детали |
| Из каких частей состоят ручные ножницы? | Из режущего ножа и ручки | Из двух режущих ножей с ручками и винта | Из ножей и верхней ручки |
| Для каких целей служит при разметке кернер? | Для нанесения небольших углублений | Для пробивки отверстий | Для проведения разметочных линий |

| Карточка 6 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Почему ручные ножницы имеют длинные ручки? | Для прочного крепления в тисках | Для удобства захвата руками | Для уменьшения усилий при резании |
| Где должна находиться риска разметки при гибки в тисках? | На уровне губок тисков | Ниже уровня губок тисков | Выше уровня губок тисков |
| Что должен содержать рабочий чертеж детали из листового металла? | Один, два или три вида и развертку | Один, два вида и материал | Один, два или три вида, развертку и материал |
| Чем зачищают заусенцы детали, образовавшиеся при резании ручными ножницами? | Бархатным напильником | Личным напильником | Драчовым напильником |
| Какими способами соединяют детали из листового металла? | Винтами, сваркой, пайкой, фальцевым швом | Заклепками, сваркой, пайкой, фальцевым швом | Сваркой, пайкой, винтами, заклепками |

| Карточка 7 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Какой инструмент и приспособление необходимы для пробивания отверстий в листовом металле? | Пробойник (бородок), подставка, молоток | Кернер, подставка, молоток | Чертилка, молоток, подставка |
| Для чего применяются накладные алюминиевые уголки на тисках? | Чтобы хорошо сгибать заготовку | Чтобы прочно закрепить заготовку | Чтобы не помять заготовку |
| Какие правила безопасности необходимо соблюдать при резании металла ручными ножницами? | Нельзя сидеть | Нельзя стоять | Следить, чтобы пальцы левой руки не попали под лезвие ножниц |
| Как получают круглые отверстия в металле? | Сверлят или пробивают | Сверлят | Пробивают |
| Что необходимо выполнить перед сверлением отверстия? | Разметку и кернение | Разметку | Кернение |

| Карточка 8 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Чем высверливают круглые отверстия в металле? | Бородком | Сверлом | Пробойником |
| Из каких основных частей состоит сверло? | Хвостовика, шейки и канавки | Рабочей части, шейки и канавки | Рабочей части, шейки и хвостовика |
| Чем производится ручное сверление в металле? | Буравчиком | Коловоротом | Дрелью |
| Где накерненную заготовку закрепляют перед сверлением? | В кусачках | В плоскогубцах | В тисках |
| От чего зависит выбор усилия нажима на сверло? | От диаметра отверстия | От глубины отверстия | От твердости металла |

| Карточка 9 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Какой рукой берут дрель за неподвижную ручку? | Правой | Левой | Любой |
| Чем убирают стружку, образовавшуюся при сверлении отверстий? | Руками | Специальной щеткой | Сдувают ртом |
| Для чего служит натяжка при клепке? | Для удержания заклепки | Для сжатия соединяемых деталей | Для установки заклепки |
| Какой должна быть длина стержня заклепки с полукруглой головкой? | Равной сумме толщины деталей и диаметра стержня | Равной сумме толщины деталей и двух диаметров стержня | Равной сумме толщины деталей и 1,5 диаметра стержня |
| Каким должен быть диаметр заклепки? | На 0,1…0,2 мм меньше диаметра отверстия | На 0,1…0,2 мм больше диаметра отверстия | Равным диаметру отверстия |

| Карточка 10 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Какое правило безопасной работы необходимо соблюдать при работе с проволокой? | Нельзя держать проволоку на уровне лица | Нельзя отрезать проволоку | Нельзя придерживать проволоку при ее сгибании |
| Какой инструмент применяется для сгибания проволоки под углом? | Круглогубцы | Плоскогубцы | Кусачки |
| Какой инструмент применяют для ручной обработки проволоки? | Кусачки, круглогубцы | Кусачки, плоскогубцы | Плоскогубцы, кусачки, круглогубцы |
| Как называется плоская фигура поверхности объемного тела (выкройка)? | Квадрат | Развертка | Круг |
| Рабочий какой специальности изготовляет сетки из проволоки для бетона? | Жестянщик | Слесарь | Арматурщик |

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ КАРТОЧЕК – ЗАДАНИЙ

| Варианты | Номера ответов на вопросы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОМ 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| ОМ 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| ОМ 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| ОМ 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| ОМ 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| ОМ 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| ОМ 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| ОМ 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| ОМ 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| ОМ 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |

Критерии оценок:

«5» -  80 – 100  % от общего числа баллов
«4» -   70 - 75 % от общего числа баллов
«3» -  50 - 65 % от общего числа баллов

Задачи для отработки практической части темы

Выполните практические работы № 26 согласно Методические рекомендации  для обучающихся по выполнению практических работ по учебной дисциплинеОП.02Основы материаловедения и технология общеслесарных работ

Критерии оценивания

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 75 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 52 ÷ 74 | 3 | удовлетворительно |
| менее 52 | 2 | не удовлетворительно |

Задания  для проверки  знаний

по теме 2.9  «Неизбежные погрешности»

Задания для оценки У1,У2,У3 З1,З2,З4,З5,З6,З7,З8,З9,З10,З11, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.4, ПК1.5, ПК1.6, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3,  ПК2.4, ПК3.3, ПК3.4, ПК4.3, ПК4.4

Вопросы устного опроса

- Какие виды погрешности установки заготовки постоянны по величине или изменяются по определённому закону?

- Какую погрешность нельзя предугадать и измерить заранее?

- Причины возникновения погрешностей при изготовлении деталей машин?

- В чем разница между номинальным и действительным размерами?

- Какие размеры называют предельными?

- Что определяет допуск?

- Как связаны между собой предельные размеры и допуск?

- Как связаны между собой предельные отклонения и допуск?

- В чем различие между понятиями «допуск» и «поле допуска»?

10.В каком случае действительный размер, равный номинальному, окажется браком?

Эталон ответов

- Систематические

- Случайную погрешность

- неточность станка и инструмента; деформация упругой системы станок — деталь— инструмент; температурная деформация; деформация, возникающих под влиянием внутренних напряжений в деталях; измерения; износ лезвия инструмента, неточность его формы, размеров и установки (суммарные).

- Номинальный размер — размер, относительно которого определяются отклонения.Действительный размер — размер элемента, установленный измерением.

- Предельный размер — это два допустимых размера, между которыми находится действительный размер.

- Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами или алгебраическая разность между верхним и нижними отклонениями.

- Допуск выражается в процентах от номинала, а предельные размеры это номинал с прибавленным к нему допуском.

- Определяет не только величину, но и расположение относительно номинального размера

- Допуск размера - разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами или абсолютная величина алгебраической разности между верхним и нижним отклонениями. Поле допуска определяется величиной допуска и его положением относительно номинального размера.

- Деталь считается годной, если: Дmin  ≤  ДД  ≤  Дmax  (для отверстия),dmin ≤  dД    ≤  dmax   (для вала), если иное, то брак.

Критерии оценок:

«5» -  80 – 100  % от общего числа баллов
«4» -   70 - 75 % от общего числа баллов
«3» -  50 - 65 % от общего числа баллов

Задачи для отработки практической части темы

Выполните практические работы № 27 согласно Методические рекомендации  для обучающихся по выполнению практических работ по учебной дисциплинеОП.02Основы материаловедения и технология общеслесарных работ

Критерии оценивания

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 75 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 52 ÷ 74 | 3 | удовлетворительно |
| менее 52 | 2 | не удовлетворительно |

Задания для проведения промежуточной аттестации

Задания для оценки У1-У3, З1-З11, ОК 1 – 8 ,ПК 1.1 - 1.6,ПК 2.1 - 2.4,ПК 3.3 - 3.4,ПК 4.1 - 4.4

Вариант – 1

Вопрос 1.  Перечислите название изображенных на рисунке инструментов:

Вопрос 2. Напишите название частей штангенциркуля, обозначенных на рисунке цифрами.

Вопрос 3. Выберите правильный ответ.

Какой вид рубки изображен на рисунке?

А.) разрубание металла;

Б.) прорубание канавок;

В.) снятие слоя металла;

Г.) срубание заусенцев.

Вопрос 4. Выберите правильный ответ.

Ручные слесарные ножницы применяют для разрезания листов цветных металлов толщиной…….

А) до 1,5 мм.;

Б) до 1,6 мм. ;

В) до 1,8 мм. ;

Г) до 2,0 мм.

Вопрос 5. Выберите правильный ответ.

Выберите формулу по которой будет рассчитываться длина заготовки , для изготовления скобы

А) L = l +π/2∙(r + S/2)+l

Б) L = l +π/2∙(r + S/2)+l + π/2∙(r + S/2)+l

В) L = l +απ/180∙(r + S/2)+l

Вопрос 6. Укажите номер правильного ответа.

Как называется инструменты, применяемые для обработки отверстий?

А) развертки;

Б) сверла;

В) зенкеры;

Г) цековки.

Вопрос 7. Выберите правильный ответ.

Какой вид опиливания изображен на рисунке?

А) косым штрихом;

Б) опиливание прямым штрихом поперек заготовки;

В) опиливание прямым штрихом вдоль заготовки.

Вопрос 8.  Выберите правильный ответ.

Укажите, какая посадка изображена:

А) с зазором;

Б) переходная

Вопрос 10Установите соответствие между операцией и инструментом с приспособлением.

| Операция | Инструменты и приспособления |
| --- | --- |
| 1. Измерение и разметка | А) Тиски верстачные и ручные, круглогубцы, плоскогубцы, пассатижы. |
| 2. Сверление отверстий | Б) Зубило, крейцмейсель, ручные ножницы для резки листового металла, ножовка по металлу, шлицовка, рычажные ножницы. |
| 3. Закрепление и зажим | В) Напильники: драчёвые, личные, бархатные, квадратные, плоские, трёхгранные, круглые, ромбические |
| 4. Ударные работы | Г) Стальная линейка, штангенциркуль, измерительный циркуль(с острыми концами), угольник, угломер, чертилка, кернер. |
| 5. Рубка и разрезание металла | Д) Дрель с ручным приводом, электродрель, спиральные свёрла, зенкер, зенковка, развертка. |
| 6. Опиливание | Е) Слесарные молотки, киянка. |

1. ……;        4. ……;

2. ……;        5. ……;

3. ……;        6. ……;

Вопрос 11. Выберите правильный ответ.

По каким признакам напильники делятся по номерам 0, 1   2, 3   4 ,5

А) по размеру напильников;

Б) по форме поперечного сечения;

В) по числу насечек на 10 мм длины напильника.

Вопрос 12. Выберите правильный ответ.

Определите длину подлежащего нагреву участка трубы диаметром 110 мм. при гибке в горячем состоянии, если угол изгиба составляет 30◦.

А) 440мм;

Б) 660мм;

В) 220мм.

Вариант – 2

Вопрос 1. . Перечислите название изображенных на рисунке инструментов :

Вопрос 2. Напишите название частей гладкого микрометра, обозначенных на рисунке цифрами.

Вопрос 3. Выберите правильный ответ.

Какой вид рубки изображен на рисунке?

А.) разрубание металла;

Б.) прорубание канавок;

В.) снятие слоя металла;

Г.) срубание заусенцев.

Вопрос 4. . Выберите правильный ответ.

Металл толщиной 1,5 – 2,5 мм необходимо резать…

А) моховыми ножницами;

Б) стуловыми ножницами;

В) обыкновенными ручными;

Г) рычажными ножницами.

Вопрос 5. Выберите правильный ответ.

Выберите формулу по которой будет рассчитываться длина заготовки , для изготовления скобы

А) L = l +π/2∙(r + S/2)+l

Б) L = l +π/2∙(r + S/2)+l + π/2∙(r + S/2)+l

В) L = l +απ/180∙(r + S/2)+l

Вопрос 6. Укажите номер правильного ответа.

Как называется инструменты, применяемые для обработки отверстий?

А) развертки;

Б) сверла;

В) зенкеры;

Г) цековки

Вопрос 7. Выберите правильный ответ.

Какой вид опиливания изображен на рисунке?

А) косым штрихом;

Б) опиливание прямым штрихом поперек заготовки;

В) опиливание прямым штрихом вдоль заготовки.

Вопрос 8. Выберите правильный ответ

Укажите, какая посадка изображена:

А) с зазором;

Б) переходная;

В) с натягом

.

Вопрос 9. 10Установите соответствие между операцией и инструментом с приспособлением.

| Операция | Инструменты и приспособления |
| --- | --- |
| 1. Ударные работы | А) Напильники: драчёвые, личные, бархатные, квадратные, плоские, трёхгранные, круглые, ромбические. |
| 2. Сверление отверстий | Б) Зубило, крейцмейсель, ручные ножницы для резки листового металла, ножовка по металлу, шлицовка, рычажные ножницы. |
| 3. Закрепление и зажим | В) Слесарные молотки, киянка. |
| 4. Опиливание | Г) Стальная линейка, штангенциркуль, измерительный циркуль(с острыми концами),угольник, угломер, чертилка, кернер. |
| 5. Рубка и разрезание металла | Д) Дрель с ручным приводом, электродрель, спиральные свёрла, зенкер, зенковка, развертка. |
| 6. Измерение и разметка | Е) Тиски верстачные и ручные, круглогубцы, плоскогубцы, пассатижы. |

1. ……;        4. ……;

2. ……;        5. ……;

3. ……;        6. ……;

Вопрос 10. Ответьте на вопрос.

Как называется вид правки, изображенный на картинке?

Вопрос 11. Выберите правильный ответ.

Определите длину подлежащего нагреву участка трубы диаметром 80мм. при гибке в горячем состоянии, если угол изгиба составляет 75◦.

А) 440мм;

Б) 240мм;

В) 300мм.

Ответы к тесту:

Вариант 1                                                                           Вариант 2

1. 1. а. линейка                                                                                  1. 1. линейка

б. угольник                                                                                    2. угольник

в. чертилка                                                                                    3. циркуль

г циркуль                                                                                       4. чертилка

д. кернер                                                                                        5. кернер

2. 1.неподвижная изм. губка; 2.подвижная изм. губка; 3. штанга; 4. рамка; 5. нониус.

3. А                                                                                                   3. Б

4. А                                                                                                   4. А

5. рис. 3                                                                                            5. рис. 2

6. надфиль                                                                                       6. штангенциркулем

7. А, Г                                                                                              7. Г

8. Б                                                                                                   8. Г

9. 60 градусов                                                                                 9. 55 градусов

10. 1. Г,   2. Д,   3. А,   4. Е,  5. Б,   6. Ж,   7. В.

11.по выпуклым частям, регулируя силу удара.                        11. от центра к краю листа.

12. А                                                                                                12. Б

Критерии оценивания

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 75 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 52 ÷ 74 | 3 | удовлетворительно |
| менее 52 | 2 | не удовлетворительно |

Список литературы

Основные источники:

- Адаскин А.М. Материаловедение Учеб.пособие.-М.: Издательский центр «Академия» 2012.-288с.

- Барташевич А.А., Бахир А.Б Материаловедение Учеб.пособие. – Ростов-н/Д  2013.

- РогачеваМ.И. Материаловедение: Учеб.пособие для проф. техн. училищ. – М.:Колос 2012. – 208 с.

Дополнительные источники:

- Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ «Академия», 2012-212с

Электронные ресурсы:

- Механика студентам http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/